Экспресс - определение

анионных и катионных поверхностно - активных веществ

с использованием органических ионов - осадителей,

иммобилизованных на целлюлозных матрицах.

Королёв Д.С., Столярова М.В.

аспирант, студентка

Владимирский Государственный университет,

Факультет химии и экологии, Владимир, Россия

bbzanko@rambler.ru

Показана возможность использования органических ионов - осадителей, иммобилизованных на матрице из целлюлозной бумаги для определения поверхностно активных веществ. В качестве реагента для определения анионных ПАВ использовали акридиновый желтый (определение основано на тушении его флуоресценции),  для катионных – флуоресцеин (определение основано на визуальном детектировании интенсивности окраски продукта реакции или измерении длины окрашенной зоны тест – полосы, заклеенной в полимерную пленку).

При определении анионных ПАВ использовали тест – устройство, интенсивность флуоресценции измеряли на анализаторе, предоствленном «НПО Прибор». При пропускании 15 мл анализируемого раствора через индикаторную матрицу, диапазон определяемых содержаний в пересчете на додецилсульфат натрия составил от 0,01 до 100 мг/л. При определении катионных поверхностно - активных веществ использовали тест – устройство и тест полосы, заклеенные в полимерную пленку. Диапазон определяемых концентраций составил от 0,01 до 10 мг/л при использовании тест – устройства и от 0,02 до 5 мг/мл при использовании тест полос в пересчете на цетилпиридиний.

Разработанные методики применены для определения содержания анионных ПАВ в контрольном смыве с посуды моющего средства «Fairy», правильность определения проверена по методике, указанной в ГОСТ Р 51021-97  «Товары бытовой химии. Метод определения смываемости с посуды»,  для определения катионных ПАВ в модельных растворах с использованием тест – устройства и для определения  концентрации действующих веществ в растворе дезинфицирующего средства «Тетрамин». Правильность определения  проверена методом «введено – найдено».