Определение фуллерена С60 методом обращенно-фазовой

высокоэффективной жидкостной хроматографии

Ефремова Анастасия Александровна

Студентка 5 курса

Владимирский государственный университет,

Факультет химии и экологии, Владимир, Россия

Е-mail: efa-3@mail.ru

Фуллерены — углеродные кластеры с чётным, более 20, количеством атомов углерода, образующих три связи друг с другом и организованные в сферический каркас. Самый симметричный и наиболее полно изученный представитель семейства фуллеренов — фуллерен C60, в котором углеродные атомы образуют усеченный икосаэдр, напоминающий футбольный мяч. Природные фуллерены встречаются только в шунгите. Шунгит – это минерал, представляющий собой органическое вещество, концентрировавшееся в древних кремнисто-глинистых и карбонатных осадках, впоследствии превращенных процессами метаморфизма в кремнистые сланцы и доломиты.

Уникальные свойства фуллерена открывают перспективу его широчайшего использования в различных отраслях промышленности.

В данной работе показана возможность количественного определения фуллерена С60 в шунгите и некоторых продуктах питания методом обращенно-фазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии. Детектирование проводили спектрофотометрически после экстракции фуллерена С60 бромбензолом.

Выбраны оптимальные условия определения фуллерена: хроматографическая колонка с силикагелем, химически связанным с октадецилсиланом (Pursnit XRs 5 C18 250x4,6 mm), размер частиц 5 мкм, длина колонки 250 мм, внутренний диаметр колонки 4,6 мм; состав подвижной фазы: ацетонитрил:толуол (35:65, по объему); скорость подачи подвижной фазы 1,0 см3/мин; объем вводимой пробы 5,0 мм3; аналитическая длина волны 340 нм.

Время удерживания фуллерена С60 составляет около 7,5 минут  (рис.).

Рис. Хроматограмма фуллерена С60 (система ВЭЖХ Varian 940-LC)

Разработаны методики определения фуллерена С60 в пищевой продукции и шунгите.