Иммунофильтрационные мембранные тесты для определения микотоксинов

Юрасов Н.А., Буланова Т.Ю., Малышева И.В.

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского,

Институт химии, Саратов, Россия

E-mail: nik-yurasov@yandex.ru

В последние десятилетия в химической аналитической практике активно развиваются тест-методы анализа, которые используются для экспрессного анализа загрязнителей окружающей среды и продуктов питания вне химической лаборатории без использования дорогостоящего оборудования и больших временных затрат. Микотоксины – группа особо опасных и  широко распространенных природных загрязнителей зерна и продуктов на его основе. В связи с этим, как в странах Евросоюза, так и в России, введены законодательно установленные уровни предельно допустимого содержания микотоксинов в продуктах питания. Высокой чувствительностью и  селективностью их определения характеризуются иммунохимические методы, реализуемые в различных форматах. Определенный интерес представляет разработка методик их одновременного определения, что связано с вероятным присутствием нескольких микотоксинов в природных матрицах. Широкие возможности с этой точки зрения представляют мембранные иммунофильтрационные тесты, позволяющие иммобилизовать специфические антитела на отдельных зонах мембраны. Объектами исследования данной работы явились одни из наиболее распространенных микотоксинов – зеараленон (ЗЕА) и охратоксин А (ОТА) и фумонизин (ФУМ).

Разработка методики фильтрационного иммуноанализа для одновременного определения трех микотоксинов включает следующие шаги: 1) оптимизация условий приготовления мембраны (концентрации иммуноглобулинов (IgG) и специфичных к микотоксину антител); 2) выбор условий проведения иммуноанализа в модельных растворах (объемы и состав промывочных растворов, концентрация конъюгата аналита с ферментом, время детектирования окраски); 3) выбор способа пробоподготовки объекта анализа; 4) выбор условий проведения иммуноанализа в реальных объектах. В случае одновременного определения нескольких аналитов требуется дополнительная оптимизация условий иммуноанализа.

Непосредственно анализ включает последовательное пропускание пробы, раствора конъюгата, промывочного раствора и субстрата. Принцип анализа заключается в конкуренции за места связывания специфических антител между аналитом и его конъюгатом с ферментом. В качестве ферментой метки использовали щелочную фосфатазу. Разрабатываемые тест-системы позволяют обнаружить присутствие аналита выше заданного уровня концентрации (контрольного уровня). Помимо визуальной оценки результатов проводили цифровую обработку сканированного изображения мембран. В качестве  оптимальной цветовой характеристики выбран параметр G (насыщенность зеленого), проявивший наибольший отклик на продукт ферментативной реакции по отношению к фоновому сигналу мембраны при пропускании экстракта.

Оптимизирована процедура приготовления мембран и выбраны условия определения трех микотоксинов в модельных смесях и экстрактах пшеницы и кукурузы. Контрольный уровень обнаружения ЗЕА, ОТА и ФУМ в пшенице составил 50, 2.5 и 500 мкг/кг,  соответственно.  Методика отличается экспресностью (25 минут для 10 образцов), простотой процедуры пробоподготовки и выполнения анализа.

Работа выполнена при поддержке РФФИ. Проект № 11-03-93963-ЮАР_а.

________________________

Авторы выражают признательность д.х.н. Русановой Т.Ю. и к.х.н. Бурмистровой Н.А.. за научные консультации.