Исследование механизма реакции озона с фенолом в присутствии ультрафиолетового излучения

Алексеева О.В., Константинова М.Л., Разумовский С.Д.

Научный сотрудник

Учреждение Российской Академии Наук  Институт биохимической физики им. Н.М. Эмануэля РАН, Москва, Россия

E-mail: alexol@yandex.ru

Механизм реакции озона с фенолами в присутствии ультрафиолетового излучения продолжает привлекать внимание исследователей. Этот интерес объясняется как особенностями протекания самой реакции, так и использованием озона для разрушения фенола в сточных водах [1,3,4].

В настоящей работе был определен состав продуктов реакции с озоном.  Исследование реакции озона с фенолом включали растворение 2г фенола в водной среде, после чего проводилась обработка в кварцевом реакторе озоном, в присутствии  ультрафиолета (UV-254нм) до 30% конверсии фенола. Продукты реакции разделяли на хроматографической колонке и идентифицировали ИК и ЯМР-методами. Озон синтезировали в разрядном устройстве при пропускании струи кислорода через электроды. Конверсию фенола определяли по разнице между введенным и непрореагировшим PhOH методом газожидкостной хроматографии.

При взаимодействии озона с фенолом в водной среде при 30% конверсии фенола было зафиксировано образование следующих продуктов реакции O3 + PhOH: пирокатехин, гидрохинон и муконовая кислота.

В присутствии ультрафиолета были найдены:  пирокатехин, который составляют около 80%, а также димеры фенола. Известно, что при действии кванта света на озон происходит его разложение на молекулярный и атомарный кислород [2]:

O3 + h = O2 + O0

Атомарный кислород,  взаимодействуя с H2O,  образуют два гидроксильных радикала:

H2O + O0 = 2HO*

Внедрение гидроксильного радикала в орто-положение фенола приводит к образованию пирокатехина:

PhOH + HO*   =  пирокатехин

Образование димеров фенола можно объяснить тем, что  при  действии  ультрафиолета   на фенол  образуются радикалы фенола,  которые в дальнейшем вступают в реакцию димеризации с образованием димеров фенола. Очевидно, что воздействие ультрафиолета проводит к  изменению механизма реакция озона с фенолом.

Предложена схема реакции взаимодействия фенола с озоном в присутствии ультрафиолета, в которой первой стадией реакции является образование ОН* радикала с последующим его внедрением в пара-положение фенола.

Литература

- Константинова М.Л., Разумовский С.Д., Заиков Г.Е., Изв. АН СССР. Сер. хим.,1981

- Разумовский, Д. Озон и его реакции с органическими соединениями (кинетика и механизм) Текст. / Д. Разумовский, Г.Е. Зайков. - М.: Наука, 1974. - 322 с.

- Joshi, M.G.; Shambaugh, R.L. The kinetics of ozone-phenol reaction in aqueous solutions // Water Research. Volume 16, Issue 6. 1982. Pages 933-938

- Konstantinova, M.L., Vol'eva, V.B., Razumovskii, S.D. Kinetics and mechanism of the reaction of ozone with 3,6-di-tert-butylpyrocatechol // Russian Chemical Bulletin. 1993. Volume 41, Number 6, 1130-1133