Применение современных композиционных полимерно-битумных вяжущих для дорожного и гражданского строительства

Дамбинова АС,  Ким ИВ, Серебренников ОВ

Студенты

Национальный исследовательский Иркутский государственный технический университет, химико-металлургический факультет, Иркутск, Россия

e-mail: doshlov125@mail.ru

Выпускаемые на протяжении многих лет нефтяные битумы в России (методом окисления) не соответствуют современным требованиям по температуре хрупкости (всего  - 14-15ºС), эластичности, адгезионной способности, износостойкости и т.д., что приводит к огромным экономическим и экологическим потерям. [2]

Добавки небольшого количества полимера (3-5% термоэластопласта) и некоторых других материалов заметно улучшают качество покрытий: морозостойкость, трещиностойкость, сдвигоустойчивость, при этом повышается долговечность дорог и уменьшаются затраты на их ремонт.

Полимерно-битумные вяжущие (ПБВ) отличаются повышенной долговечностью, улучшенными адгезионными и реологическими свойствами. [3,4]

Применение ПБВ позволяет улучшить экологический и социальный аспекты. Освоение производства опытной партии ПБВ с использованием отечественного термоэластопласта ДСТ-30-01 показало:

- надежность работы всех технологических узлов опытно-промышленной установки модификации битума;

- высокое качество полученных ПБВ, полностью удовлетворяющих требованиям на эти продукты;

- оперативность проведения дорожных испытаний (опытная партия модифицированного битума использована для изготовления полимерасфальтобетона и укладки его в верхний слой дорожного покрытия на Федеральной дороге Красноярск-Иркутск («Прибайкалье») на участке около 1000 м.).

Области промышленного применения полимерно-битумных вяжущих:

- Современные дорожные битумы (для дорог 1-й и 2-й категорий, Сибирь, Дальний Восток, республика Саха);

- Современные строительные и кровельные битумы; [5,6]

- Основа для материалов «Изопласт», «Петрофлекс» (гидроизоляция для гражданского и промышленного строительства);

- Высококачественная защита трубопровода, герметики;

- Основной компонент для битумных эмульсий; [1]

- Мастика для аэродромных швов  взлетно-посадочных полос.

Литература

Грудников И. Б. Производство нефтяных битумов. : М. Химия 1983г

Гун Р.Б. Нефтяные битумы. – М.: Химия, 1978;

Ёлшин А.И., Дошлов О.И., Кращук С.Г., Моисеев В.М. Технологический комплекс по получению современных композиционных вяжущих. Материалы н/т конференции ОАО «АНХК» «Актуальные вопросы нефтепереработки и нефтехимии». 2003.

Окладников В.П., Дошлов О.И., Коновалов Н.П., Адгезия и адгезивы. Т1. Теория адгезии, свойства и характеристика органических адгезивов, их модификация:  Монография. – Иркутск, 1998. – 273 с.,ил., 36 рис.

Печеный Б. Г. Битумы и битумные композиции - М.: Госхимиздат,
Химия, 1990.

Розенталь Д. А. Модификация свойств битумов полимерными добавками.-М.:Химия 1985.