Формы нахождения природных радионуклидов (U, Ra) в минеральных составляющих почв месторождения Курдай

Сатыбалдиев Багдат Серикович Студент (магистрант)

Назаркулова Шолпан PhD-докторант

Уралбеков Болат Муратович к.х.н. преподаватель

Казахский национальный университет им. аль-Фараби, химический факультет, Алматы, Казахстан.

E–mail: baha04.89@mail.ru

Установление закономерностей распределения радионуклидов по геохимическим фракциям почв и донных отложений, позволяет прогнозировать их геохимическое поведение в окружающей среде.

В настоящей работе приводятся результаты исследования светло-каштановых суглинистых почв, отобранных 2008 году в районе бывшего уранового рудника Курдай. Месторождение Курдай является первым промышленным урановорудным объектом Казахстана, где урановая руда извлекалась открытым способом. Изучение форм нахождения радия и урана в почвах проводилось методом последовательного селективного выщелачивания, предложенный Тессиером [1].

Радионуклидный состав исследуемых почв определяли гамма-спектрометрическим методом. Изотопный состав урана в вытяжках из образцов почв определяли альфа-спектрометрическим методом после соответствующей радиохимической подготовки на альфа-спектрометре фирмы «Canberra» (Alpha Analyst, Canberra 7404).

Почвы в пределах участка в основном представлены светло-каштановыми суглинками и сероземами с различной степенью осолонцованности. Изучаемые почвы характеризуются влажностью 2,1-4,8 %, плотностью 2,9-3,0, рН 4,59 - 8,10, содержания гумуса варьируется от 0,25 до 3,4 %.

Содержание радионуклидов уранового ряда в почвах существенно превышает значения регионального радиационного фона (20-40 Бк/кг), что указывает на возможное техногенное влияние со стороны уранового рудника. Полученные данные достаточно наглядно иллюстрируют отсутствие радиоактивного равновесия в урановом ряду для изучаемых почв. Установлено, что равновесие между 238U и 226Ra существенно сдвинуто в сторону избытка радия (в 1,03-4,95 раза).

Наиболее ярко влияние рудника проявилось на содержании природных радионуклидов уранового ряда в подвижной, восстанавливаемой и кислоторастворимой формах, т.е. в составе карбонатных соединений, глинистых минералов, гидроксидов железа и марганца, которые в виде пленок покрывают минеральные частицы. В почвах радий преимущественно зафиксирован в составе кислоторастворимых (~31 %), подвижных (~25 %) и окисляемых (~16 %) фракций.

Уран в почвах находится в основном в составе глинистых минералов (~30 %), гидратированных оксидов железа и марганца (~27 %), а также карбонатов (~23 %). Незначительное количество урана (в среднем около 8 %) связано с органическим веществом, в то время как содержание радия в органических веществах выше (~16%).

Установлено, что большая часть урана и радия в изучаемых почвах содержится в кислоторастворимой форме.

Литература

1. Conway, H. Jiménez Nápoles, Burkitbaev M.M., Y. Kuyanova, L. León Vintró, P.I. Mitchell, N.D. Priest, L.Pourselot, P.Stegnar, B.Salbu and B.Uralbekov The solid speciation of 90Sr, 137Cs, 226Ra, 238U and 239,240Pu in surface soils from sites of special radiological interest in Kazakhstan // Eurasian Chemico-Technological Journal Vol1 (2009) 8.