Автоклавные ячейки для in situ исследований гидротермальных синтезов твердотельной спектроскопией ЯМР ВМУ

Колягин Ю.Г., Касьянов И.А.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
экономический факультет, Москва, Россия

E-mail: superintendant@bk.ru

Значительную нишу среди наноматериалов занимают микро- и мезопористые материалы. На их основе разрабатываются новые гетерогенные катализаторы, адсорбенты, носители информации и т.д. Именно спектроскопия ЯМР твёрдого тела даёт основную информацию по строению и данного вида материалов. Спектроскопия ЯМР высокого разрешения в твёрдых телах – один из самых широко применяемых методов для исследования наноразмерных и наноструктурных материалов [1]. Это вызвано тем, что метод дает информацию об окружении атома на расстояниях до 1 нм, что идеально подходит для данных материалов, многие из которых являются аморфными. Однако, применение данного метода для исследования формирования такого рода материалов значительно затрудненно, так как их синтез и модифицирование происходят часто в гидротермальных условиях (давление до 20 атм, температура до 250°С, сильнокислая или сильноосновная среда) [2].

Сложность разработки аналитических систем in situ с применением спектроскопии ЯМР высокого разрешения в твёрдых телах связана с техническими особенностями данного метода. Для получения спектра соответствующего качества образец, помещенный в рабочую область спектрометра ЯМР, должен вращаться со скоростью от 3000 до 25000 оборотов в секунду вокруг собственной оси (система ВМУ – вращение под «магическим» углом). Автоклавная ЯМР-ячейка должна быть устойчива к высокому давлению, повышенным температурам и агрессивной среде гидротермальных синтезов. В литературе, к настоящему моменту, описаны ЯМР-ячейки, которые удовлетворяют только одному из критериев: либо устойчивые к температуре (симметричные стеклянные ампулы), либо устойчивые к давлению (автоклавные ячейки из специальных пластиков) [3]. Таким образом, разработка подхода, который позволит исследовать формирование различных материалов in situ в ходе гидротермального синтеза является актуальной научной задачей с широким спектром возможного приложения.

В качестве материала для автоклавной ячейки были выбраны полимеры, обладающие хорошей твёрдостью и малым коэффициентом температурного расширения.

Для изучения герметичности в статических условиях автоклавные ячейки заполнялись на 2/3 модельными водными растворами. После этого ячейка помещалась в ЯМР-ротор и выдерживалась при температурах 120-180°С в течение суток. Периодически ротор вынимался и взвешивался для определения потери массы. В качестве модельных растворов использовались дистиллированная вода, свежеосаждённый гидроксид алюминия и 20%-ный водный раствор гидроксида натрия.

Работа выполнена при финансовой поддержке Совета по грантам Президента Российской Федерации для поддержки молодых российских ученых и ведущих школ (грант МК-2906-2010.3).

- Wang L.-Q., Exarhos G.J., Liu J. Nuclear Magnetic Resonance – Characterization of Self-Assembled Nanostructured Materials // Advanced Materials. 1999, V.11. p.1331-1341.

- Cundy C.S., Cox P.A. The hydrothermal synthesis of zeolites: Precursors, intermediates and reaction mechanism // Microporous Mesoporous Materials. 2005, V.82. p.1–78.

- Deuchande T., Breton O., Haedelt J., Hughes E. Design and performance of a high pressure insert for use in a standard magic angle spinning NMR probe // Journal of Magnetic Resonance, 2006. V.183. p.178–182.