Изучение тепловых эффектов растворения образцов полиметилметакрилата

с различной предысторией получения в различных растворителях

Мялкин И.В.

аспирант

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского, Россия 603950, г.Нижний Новгород, пр.Гагарина, 23, корп.2,

E–mail: melkiigosha@yandex.ru

Полиметилметакрилат относится к полимерам, важным как с точки зрения объемов производства, так и разнообразия областей его практического применения. В данной работе с использованием микрокалориметра ДАК1-1А типа Кальве экспериментально определены тепловые эффекты растворения ПММА с различной предысторией получения. Для исследования были взяты образцы ПММА, синтезированные как традиционной радикальной полимеризацией в массе с участием передатчиков цепи различного строения додецилмеркаптан (ДДМ) и пентаметилдисилан (ДС), так и методом контролируемой полимеризации с переносом атома в присутствии каталитической системы динитрил-азо-изомасляной кислоты (ДАК) + хлорид железа (III) в диметилформамиде (ДМФА) и диметилсульфоксиде (ДМСО). В качестве растворителей ПММА использованы диглим, хлороформ, тетрагидрофуран, этилацетат и толуол.. Установлено, что термодинамическое сродство к ПММА изученных растворителей уменьшается в ряду: хлороформ > диглим > этилацетат >тетрагидрофуран > толуол.