Изучение рН-зависимости коэффициента поглощения п-нитроанилина для более точной оценки активности гидролаз

Катцына Вероника Владимировна

Студент, 2 курс

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,     химический факультет, Москва, Россия

E–mail: Veronika_katsyna@mail.ru

Определение сродства ферментов к субстратам и установление механизма их действия в настоящее время являются важнейшими задачами в биохимии.

К числу главных факторов, влияющих на кинетику ферментативных реакций, относятся: концентрация фермента, концентрация субстрата, рН среды, температура. Наиболее важные из них – концентрация субстрата и рН среды.

Ферменты имеют большое число ионизируемых групп. Изменение состояния ионизации таких групп при сдвиге рН может оказывать сильное влияние на активность фермента, и в первую очередь это касается групп, участвующих в связывании субстрата и в катализе [1].

Для определения активности гидролаз часто применяют субстраты, содержащие хромофорные группы, такие как п-нитроанилин и п-нитрофенол [1]. Однако при изменении рН раствора у этих веществ будет изменяться коэффициент поглощения, поэтому для адекватной оценки рН-зависимости активности фермента необходимо точно знать коэффициент поглощения хромофорной группы в данном диапазоне рН.

В настоящей работе исследована рН-зависимость коэффициента поглощения п-нитроанилина, который часто используется как репортерная группа, отщепляемая ферментами-гидролазами от субстрата. Для измерений выбран диапазон рН от 3,5 до 10, наиболее часто используемый при изучении ферментов. На основании полученных данных можно сделать вывод о том, что при уменьшении рН коэффициент поглощения уменьшается. По-видимому, это связано с присутствием в растворе разных ионных форм п-нитроанилина, которые обладают различным коэффициентом поглощения.

На следующем этапе в качестве фермента была использована сериновая протеиназа субтилизин, а в качестве субстрата использовали Glp-Ala-Ala-Leu-pNA и изучалась зависимость активности субтилизина от рН по реакции:

Glp-Ala-Ala-Leu-pNA +H2O      субтилизин      Glp-Ala-Ala-LeuOH + HpNA

Было показано, что рН-зависимость имеет характерный колоколообразный вид, причем вид кривой меняется, если учитывать влияние рН на коэффициент поглощения п-нитроанилина. Таким образом, во-первых, активность фермента необходимо определять при оптимальном значении рН, а во-вторых, нужно учитывать зависимость коэффициента поглощения репортерной группы от рН.

Литература

- Овчинников Ю. А. Биоорганическая химия. М.: Просвещение. 1987.