Перспективы нефтегазоносности верхнепермских отложений Верхнепечорской впадины Тимано-Печорского нефтегазового бассейна

Ершов Алексей Валентинович

Аспирант

Институт проблем нефти и газа РАН, лаборатория стратегии развития ресурсной базы нефтегазового комплекса, Москва, Россия

E-mail: redline-geol@ya.ru

В последние годы в Тимано-Печорском НГБ добыча и восполнение запасов нефти растут гораздо быстрее, чем в целом по стране. Такие результаты достигнуты за счет стабильного роста объемов ГРР. Отмечается высокий темп открытия новых месторождений, но по величине они относятся к категории мелких и мельчайших[2]. В сложившейся ситуации следует обратить внимание на неглубокозалегающие нефтегазовые комплексы(НГК), т.к. их разработка может являться более рентабельной из-за более низкой стоимости бурения.

В представленной работе рассмотрен верхнепермский терригенный НГК Верхнепечорской впадины ТП НГБ. В этом районе верхнепермские отложения изучены бурением неравномерно. Это связано с незавершением региональной стадий изучения.

Верхний отдел перми выделен в объеме уфимского, татарского и казанского ярусов и представлен сложным переслаиванием глин, алевролитов и песчаников общей мощностью до 3000 м. Границы между ярусами проводятся условно по литологическим и промыслово-геофизическим данным. Нижняя граница проведена по кровле галогенной толщи иреньского горизонта, что отвечает возможностям корреляции разрезов в условиях малого количества керна или же бескерновой проходки скважин. Малое количество отобранного керна говорит о слабом интересе к данным отложениям, как нефтегазаносным.

В составе уфимского и казанского ярусов выделяются песчаные пласты-коллекторы аллювиального генезиса: серия пластов в уфимском ярусе и мощный пласт в основании казанского яруса. В нижней части уфимского яруса коллекторы, вероятно, авандельтового типа, в средней части сформированы в устьях дельт и в русловых протоках дельты, в верхней части уфимского яруса песчаники, возможно, являются осадками временных потоков. В казанском ярусе развиты песчаные пласты руслового типа. По данным каротажа песчаные коллекторы имеют локальные покрышки.

В верхнепермском терригенном НГК органическое вещество имеет различный состав: сапропелевый, сапропелево-гумусовый, и гумусовый типы, присутствующие, как в рассеянном, так и в концентрированном виде. В разрезе можно встретить пласты с включениями углистого материала и включениями угля с высоким содержанием Сорг. достигающим 9,11%[1].

Построенная модель показывает наличие мощных толщ коллекторов и перекрывающих их покрышек, а также на наличие генерационного потенциала верхнепермских отложений. Данный комплекс следует рассматривать, как самостоятельное «направление геолого-разведочных работ»(Крылов Н.А., 1982). В результате проведенных исследований делается вывод о высокой перспективности верхнепермских отложений Верхнепечорской впадины ТП НГБ.

Литература

1. Данилевский С.А., Склярова З.П., Трифачев Ю.М. Геофлюидальные системы Тимано-Печорской провинции.-Ухта, 2003. 298 с. Илл. 81, табл.10, список литературы – 82 назв.

2. Прищепа О.М., Орлова Л.А., Аверьянова О.Ю. Северо-Западный регион – зеркало общероссийских тенденций в геологоразведке. Нефтегазовая геология. Теория и практика. – 2010.- Т.5.-2