Изучение влияния буферных гетероструктур на свойства сверхпроводящего слоя при производстве ВТСП-проводов второго поколения методами химического осаждения из газовой фазы

Щукин Александр Евгеньевич
аспирант
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
химический факультет, Москва, Россия
E–mail: alexanderr.shchukin@gmail.com

В настоящее время одной из наиболее перспективных задач в материаловедении является получение высокотемпературных сверхпроводниковых кабелей 2-го поколения. Такой интерес обусловлен широкими возможностями для их применения в различных областях промышленности и, в частности, для уменьшения потерь энергии в различных технологиях. ВТСП-провода 2-го поколения представляют собой гетероструктуры на основе текстурированных лент из никелевых сплавов с различными буферными и ВТСП слоями. Существующие в мире технологии производства данных слоев основаны на физических методах нанесения пленок с использованием высоковакуумных установок. Такие технологии обеспечивают высокое качество образцов, но при этом являются достаточно дорогими для широкого применения. Химический подход к получению тонких пленок буферных и ВТСП слоев позволяет заметно снизить стоимость производства, однако одной из основных задач становится поиск оптимальной архитектуры ВТСП-провода для улучшения качества слоя ВТСП и получения наивысших свойств.

В данной работе методом химического осаждения из газовой фазы получены ВТСП-провода с разными типами архитектуры буферных слоев на текстурированных лентах из никелевого сплава: Ni-Cr-W/MgO/BaZrO3/YBCO и Ni-Cr-W/MgO/SrF2/Y2O3/YBCO. Исследовано влияние состава буферного слоя BaZrO3 на текстуру ВТСП-слоя. Обнаружено, что уменьшение соотношения Zr/Ba приводит к улучшению текстуры сверхпроводящего слоя. Рассмотрено влияние толщины буферных слоев на текстуру слоя YBCO и его свойства. Для анализа пленок использовали методы рентгеновской и электронной дифракции, оптической и электронной микроскопии, методы количественного микроанализа, также проводились магнитные измерения  для определения сверхпроводящих свойств. Нами были получены высокие сверхпроводящие характеристики для исследованных архитектур ВТСП-проводов, что свидетельствует о перспективности их дальнейшего использования в производстве сверхпроводящих кабелей 2-го поколения.