Оценка загрязненности почв объектов железнодорожного транспорта, расположенных в ЦАО города Москвы тяжелыми металлами, нефтепродуктами и бенз(а)пиреном

Бондаренко Елена Валерьевна1, Макаров Андрей Олегович2

- студентка 5-го курса,2-аспирант 2-го года обучения

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

E–mail: bondik_91@mail.ru

Объекты железнодорожного транспорта являются источниками загрязняющих веществ и оказывают тем самым негативное воздействие на состояние окружающей среды, в частности почвенного покрова. При техническом обслуживании и текущем ремонте, эксплуатации подвижного состава используются опасные материалы и вещества, которые при различных утечках и не соблюдении правил техники безопасности приводят к загрязнению почв. Основная часть загрязняющих веществ поступает также при перевозке грузов и, особенно, при их рассеивании или утечке [2]. Необходимо отметить, что в мегаполисах территории, прилегающие к железнодорожным объектам подвергаются дополнительному негативному прессингу со стороны автотранспорта и других антропогенных факторов. Особенно велико это воздействие в центральной части города, что связано с густотой транспортных сетей и увеличенной рекреационной нагрузкой. Наиболее распространёнными загрязнителями территорий предприятий железнодорожной отрасли является нефть, нефтепродукты, мазут, топливо, смазочные материалы, тяжелые металлы и бенз(а)пирен [1, 2].

Актуальность темы определяется недостаточной изученностью (в отличие от автотранспорта) влияния железнодорожных объектов на почвенный покров.

Целью данной работы является изучение загрязненности почв тяжелыми металлами, нефтепродуктами и бенз(а)пиреном в зонах влияния железнодорожного транспорта.

В качестве непосредственно изучаемых объектов выступили поверхностные горизонты городских почв и почвоподобных тел, расположенных на территориях железнодорожного узла «Москва-Товарная-Смоленская» и участка от Ленинградского и Ярославского вокзалов до Николаевского путепровода (ЦАО города Москвы). На исследуемых участках проводился отбор смешанных проб методом конверта (размеры пробной площадки 1м на 1м, глубина пробоотбора 0-10 см). В отобранных пробах совместно с фирмой ООО «Витахим» проводилось измерение содержания нефтепродуктов, бенз(а)пирена, мышьяка, ртути, меди, цинка, свинца, кадмия, никеля и марганца. На основе результатов измерения содержания токсикантов в почвах и почвоподобных телах для экологической оценки загрязнения почв тяжелыми металлами нами был произведен расчет показателей суммарного загрязнения (Zc), также при помощи программного комплекса Surfer (версия 8.0) были построены картосхемы загрязнения почвенного покрова изучаемых железнодорожных объектов.

Анализ полученных результатов позволил сделать следующие заключения:

1. 4-й (высокий) и 5-й (очень высокий) уровни загрязнения почв и почвоподобных тел

были обнаружены для бенз(а)пирена и нефтепродуктов.

2. Крайне высокая концентрация тяжелых металлов в почвах отдельных пробных площадок подтверждается значением Zс, превышающем пороговую величину 128 единиц.

3. Повышенное загрязнение почв и почвоподобных тел свинцом, цинком, кадмием и цинком приурочено как к  железнодорожным путям, так и к проходящим рядом крупным автомобильным магистралям (улица 1905 года, участок 3-его транспортного кольца и другие).

Список литературы:

1. Каверина Н.В. Геоэкологическая оценка воздействия железнодорожного транспорта на экосистемы прилегающих территорий. Диссертация на соискание ученой степени к.г.н. Воронеж: Воронежский государственный университет путей сообщения, 2004. 209 с.

2. Казанцев И.В. Экологическая оценка влияния железнодорожного транспорта на содержания тяжелых металлов в почвах и растениях полосы отвода. Автореферат диссертации на соискание ученой степени к.б.н. Тольятти: ГОУ ВПО «Самарский государственный университет путей сообщения», 2008. 19 с.