Оценка состояния нефтезагрязненных почв территории водоохранной зоны (на примере реки Хугот Октябрьского района ХМАО-Югры)

Коротков Алексей Сергеевич

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

E–mail: kora-rme@mail.ru

В современных условиях рациональное использование природных ресурсов и защита окружающей среды приобретает актуальное значение. Разливы нефти, пластовой воды – главные источники загрязнения почв, воды и донных отложений в районах нефтедобычи ХМАО-Югры. Поэтому, изучение миграции загрязняющих веществ, оценка состояния почв являются актуальными для предотвращения деградации компонентов окружающей среды.

Территория исследования относится к центральной части Западно-Сибирской равнины в пределах подзоны средней тайги (Октябрьский район ХМАО-Югры). Объектами исследования послужили почвы нефтезагрязненного участка, а также фоновой территории в пределах ВОЗ р. Хугот, относящейся к бассейну реки Обь. Ширина ВОЗ р. Хугот составляет 200 м (статья 65 Водного кодекса РФ). Площадки для отбора проб почв закладывались по градиенту удаления от источника загрязнения к реке по катене; также отобраны образцы воды и донных отложений в месте предполагаемого поступления загрязнителей в реку. Почвы первой надпойменной террасы, входящей в границы ВОЗ, представлены подзолами глееватыми, почвы центральной и прирусловой поймы - аллювиальными гумусовыми глеевыми (названия приводятся по классификации почв России 2004 года).

Загрязнение почвенного покрова произошло вследствие порыва трубопровода. Основными загрязняющими веществами, поступающими от источника воздействия, являются нефтепродукты, хлориды, ионы натрия, калия. Содержание нефтепродуктов в верхнем органогенном горизонте загрязненных участков варьирует от 45 до 100 г/кг почвы. Содержание нефтепродуктов в образцах почв фонового участка ВОЗ не превышает 1 г/кг почвы. Результаты химического анализа выявили внутрипрофильную миграцию нефтепродуктов до глубины 40-60 см. Фиксируется перенос загрязняющих веществ от нефтеразлива поверхностным стоком в сторону водного объекта и аккумуляция их в органогенном горизонте аллювиальной гумусовой глеевой почве в супераквальной позиции ландшафта. Во фракционном составе нефти наибольшая доля приходится на средние – керосиновые и тяжелые – масляные фракции.

Поступление нефтепродуктов и пластовых вод в почвы изучаемого участка приводит к изменению реакции среды на 0,5-1 единицы рН в сторону снижения кислотности, причем наибольший сдвиг характерен для почв пойменной территории, где накапливаются наибольшие количества нефтяных фракций. Содержание хлоридов, ионов калия и натрия в изученных почвах невелико, и составляет 60-80 мг/кг, 40-50 мг/кг и 5-30 мг/кг почвы соответственно в органогенном горизонте.

Установлена миграция загрязняющих веществ от источника загрязнения вниз по катене с разгрузкой в водный объект. Выявлена аккумуляция хлоридов, ионов калия и натрия в иллювиальном горизонте аллювиальной гумусовой глеевой почвы, вскрытой разрезом в нижней части поймы (30 м от реки), что, вероятно, связано с утяжелением гранулометрического состава этого горизонта. Концентрация нефтепродуктов, хлоридов, ионов калия, натрия в воде реки Хугот, не превышает установленных значений ПДК ввиду высокой динамичности водного объекта. Отсутствует аккумуляция загрязняющих веществ в донных отложениях, что связано с их песчаным гранулометрическим составом. Таким образом, в условиях высокой обводненности и непосредственной связи пойменных почв с водным объектом в период половодья легкие фракции нефтепродуктов, хлориды, ионы калия и натрия мигрируют в водный объект.