Закономерности накопления тяжелых металлов в растениях полыни при аэротехногенном загрязнении

Чаплыгин В.А.

аспирант

Южный федеральный университет, факультет биологических наук, Ростов-на-Дону, Россия

mail: оtshelnic87.ru@mail.ru

Различные виды растений накапливают в своей вегетативной массе и корневой системе различные количества тяжёлых металлов (ТМ)  с соответствие с уровнем техногенной нагрузки и физиологическими особенностями культуры. Целью данной работы являлось выявление закономерностей накопления ТМ в растениях полыни под влиянием аэрозольных выбросов Новочеркасской ГРЭС (НчГРЭС).

Объекты и методы исследования. Объектом исследования являлись образцы полыни австрийской (Artemisia austriaca), произрастающей на мониторинговых площадках, расположенных на участках залежи на разном удалении от НчГРЭС. Большинство площадок лежит на линии генерального С-З направления согласно преобладающей розе ветров. Образцы полыни отбирались во второй декаде июня 2010 года, в фазу массового цветения. Отбор вегетативной и корневой частей растений проводился по методике полевого опыта (Доспехов, 1985). Содержание  Cd, Pb, Zn, Cu, Ni, Mn в корнях и вегетативной части растений было определено методом сухого озоления  в  20%  растворе HCl с атомно-абсорбционным окончанием (Практикум по агрохимии, 1990).

Результаты. Наиболее высокое содержание всех исследуемых элементов отмечено на мониторинговых площадках, расположенных в непосредственной близости от источника загрязнения в пределах линии генерального направления (табл. 1).

Таблица 1. Содержание ТМ в корнях и вегетативной массе полыни, мг/кг (2010 г.)

| Направление и удаленность от НчГРЭС, км | Сd, мг/кг | Pb, мг/кг | Zn, мг/кг | Сu, мг/кг | Ni, мг/кг | Mn, мг/кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,6 СЗ | 0,3/0,2* | 4,5/1,0 | 23,0/31,4 | 4,9/4,1 | 3,2/2,9 | 22,5/21,4 |
| 1,2 СЗ | 20,0/0,2 | 1,9/1,3 | 42,0/25,9 | 10,2/10,0 | 5,1/4,0 | 26,1/8,8 |
| 2,0 ССЗ | 0,1/0,1 | 1,2/0,9 | 15,6/12,5 | 3,4/5,1 | 0,5/0,6 | 12,6/11,8 |
| 1,5 С | 1,0/0,3 | 2,3/0,4 | 25,1/16,6 | 11,0/2,8 | 0,4/0,3 | 24,4/18,8 |
| 15,0 СЗ | 0,01/0,01 | 0,5/3,1 | 20,4/16,6 | 5,5/6,7 | 0,5/0,3 | 19,6/14,4 |
| ПДК | 0,3 | 5,0 | 50,0 | 30,0 | 3,0 | - |

*Стебли/корни

Содержание Ni и Cd в надземной части растений, расположенных на расстоянии 1,2 км от НчГРЭС, превышает ПДК. Преимущественное накопление металлов в надземной части растений свидетельствует об аэрозольных выбросах загрязняющих веществ предприятием и преобладании фолиарного типа их поглощения, чему способствует обильная биомасса полыни. На значительном удалении (15 км) от источника антропогенной нагрузки, фолиарный тип поглощения ТМ не прослеживается. На наиболее приближенной к НчГРЭС площадке отношение содержания ТМ в корнях к надземной части растений находится в диапазоне от 0,01 (Сd) до 0,98 (Cu), в то время как на значительном удалении от источника выбросов данное соотношение находится в диапазоне от 0,6 (Ni) до 6,2 (Pb). Это свидетельствует о прямом влиянии выбросов предприятия на интенсивность накопления элементов надземной частью растений.