Особенности токсикации почв Волгограда тяжёлыми металлами

Калинина Е.Д.

Студент, магистрант

Волгоградский государственный технический университет,

факультет технологии пищевых производств, Волгоград, Россия

E–mail: radistka_kets@mail.ru

Тяжелые металлы представляют собой специфическую группу особо токсичных поллютантов. В крупных промышленных городах почвы испытывают хронический стресс, одной из причин которого является постоянное прогрессирующее поступление загрязняющих веществ [1]. В  работе мы рассматриваем загрязнение почв  Волгограда  валовыми формами тяжёлых металлов. Для исследования нами были выбраны объекты, с различным видом и интенсивностью антропогенного использования.

Анализ полученных данных позволяет сделать следующие заключения (см. таблицу).  Из всех изучаемых элементов максимально содержание в почвах цинка. Его концентрация больше ПДК  в солонце агроценоза (98,8 мг/кг), в солончаке у Соленого пруда, расположенного в 10 м от  автомагистрали (92,3), в светло-каштановых почвах метеостанции (83,6),  в  насыпном грунте у склада химических реактивов  ВолгГТУ (64,5), у главного корпуса ВолгГТУ, в 10 м от автомагистрали (61,1). В лугово-каштановой почве Григоровой балки, в светло-каштановых почвах ВОЛГУ, ОАО Нефтемаш,  целины в Горной поляне его величина не выходит за пределы ПДК, ОДК, кларка и фона.  Аккумуляция свинца, кадмия и ртути не превышает нормативов. Наибольшая концентрация свинца  и кадмия в горизонте урбик у химсклада ВолгГТУ – соответственно 29,5 мг/кг и 0,25 мг/кг. Проведённое исследование показало, что наиболее загрязнёнными  является почвенный покров вблизи склада химических веществ ВолгГТУ.

Нормативы и диапазон содержания тяжелых металлов в почвах, мг/кг

| Элемент | Max | Min | Кларк | Фон1 | ПДК | ОДК |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pb | 30,2 | 6,08 | 10 | 16 | 32 | 130 |
| Cd | 0,25 | <0,10 | Нет | 0,16 | 0,5 | 2 |
| Zn | 98,8 | 27,3 | 50 | 54 | 55 | 220 |
| Hg | - | <0,10 | 0,10 | 0,15 | 2,1 | - |
| As | 8,6 | 3,8 | 5 | 5,2 | 2,0 | 10 |

Примечание: 1 – Письмо Минприроды РФ № 04-25, Роскомзема № 61-5678 от 27.12.93

Из таблицы мы видим, что для всех элементов  кларковые значения ниже фоновых. Только ПДК мышьяка почти в 2,5 раза ниже кларка (5,0)  и фона (5,2). Это позволяет высказать предположение о заниженном значении норматива, что обсуждалось нами ранее [2].

Литература:

- Околелова А.А., Спиридонова И.В., Чаплынская К.С., Мухамбетова Д.Р. Антропогенное влияние на накопление тяжелых металлов в почвах Волгограда. Стрежень. 2010. С. 101-106.

- Спиридонова И.В., Околелова А.А., Кокорина Н.Г., Иванова А.С. Динамика изменения содержания валовых форм тяжелых металлов в почвах Волгограда. Плодородие. 2010. № 4. С. 42-43.