Исследование состояния окружающей среды в санитарно-защитной зоне полигона твердых бытовых отходов, не оборудованного защитными сооружениями

Сидоровская Елизавета Викторовна

Студент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,
факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: vonlilac@yandex.ru

В 2010 году в г. Москва образовано 3,5 млн. тонн коммунальных отходов, в том числе 2,5 млн. тонн твердых бытовых отходов (ТБО) и 1,0 млн. тонн - крупногабаритного мусора, из них на муниципальных полигонах захоронено 2,3 млн. тонн отходов[1]. Большинство из этих полигонов ТБО не оборудованы защитными сооружениями. В зоне их влияния  изменяются химические, термическое, санитарно-эпидемиологические параметры состояния окружающей среды.

Объектом исследования явился полигон ТБО, расположенный в Долгопрудненском районе Московской области. Полигон не оборудован защитными сооружениями и является закрытым вследствие заполнения всей его эффективной площади.

Для исследования воздействия полигона были изучены: состояние атмосферы (эмиссия СО2 и СН4), гидросферы (кислотность, соленость и степень токсичности фильтрата и вод реки, находящейся в санитарно-защитной зоне полигона, для биологических объектов), почв (кислотность, содержание подвижного калия, валового фосфора, тяжелых металлов) и состояние биоты (общая численность бактериального комплекса, эмиссия СО2 почвой в условиях лабораторного опыта).

Было установлено, что наибольшее влияние на объекты окружающей среды полигон оказывает за счет фильтрата (результаты биотестирования – гибель 100% цериодафний и артемий), загрязняющие вещества из которого частично депонируются почвой и донными осадкам. Также обнаружены отличия в состоянии микробиоты вблизи полигона и на фоновых территориях. Невысокие показатели различия в показателях эмиссии биогаза почвой обусловлены, скорее всего, протеканием их, главным образом, внутри тела полигона.

Таким образом, проведенный анализ показал, что и после закрытия полигон ТБО оказывает негативное воздействие на объекты окружающей среды. Следует полагать, что полигон будет способствовать дальнейшему загрязнению окружающей среды.

Литература

- www.moseco.ru (Департамент Природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы)