Углекислый газ как результат бактериального окисления метана в почвах над подземным хранилищем природного газа

Лебедь-Шарлевич Яна Ивановна

Студент

Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Факультет почвоведения, Россия, Москва

E-mail: jana-13@mail.ru

Добыча, транспортировка и хранение природного газа приводит к загрязнению окружающей среды. Этому способствует утечка газа из искусственных газовых залежей. Миграция метана, основного компонента природного газа, из пласта-коллектора по системе вертикальной и горизонтальной трещиноватости геологических структур способствует увеличению его концентрации в атмосфере. Важную роль в регулировании потоков метана играет почвенный покров, в котором происходит микробиологическое окисление этого газа с образованием конечных продуктов - диоксида углерода и воды. Промежуточными продуктами являются метанол, формиат и формальдегид. Процесс метанокисления снижает выделение метана, но в то же время приводит к увеличению концентрации углекислого газа в почве и его эмиссии в атмосферу.

Целью данного исследования являлось определение влияния бактериального окисления метана на концентрацию и эмиссию углекислого газа из почв над подземным хранилищем природного газа. Объектом исследования были выбраны идентичные агродерново-подзолистые почвы фоновых территорий и зон рассеяния углеводородных газов, расположенные в Щелковском районе Московской области. В полевых условиях была проведена газовая съемка, включающая определение эмиссии СО2 и СН4 камерным методом и измерение их концентраций шпуровым методом. Определение активности бактериального окисления метана проводилось кинетическим методом на газовом хроматографе КРИСТАЛЛ Люкс 4000М. В почвах были определены физические, физико-химические, химические и биологические свойства.

Результаты исследований показали, что в почвах в зоне рассеяния углеводородных газов наблюдается повышенное содержание метана в составе почвенного воздуха, а также увеличение эмиссии СО2 по сравнению с фоновыми значениями. Высокая концентрация СН4 приводит к усилению функционирования метанотрофных бактерий. В результате в почвах над подземными газохранилищами, наряду с газовыми, формируются бактериальные аномалии, которые прослеживаются по величинам активности бактериального окисления метана. В агродерново-подзолистых почвах фоновых территорий и в зоне рассеяния углеводородных газов скорости метаноксиления различаются на порядок: в среднем 3 нг/г/ч – в фоновых почвах и 30 нг/г/ч – в почвах газоносных территорий.

Следует отметить, что выделение углекислого газа в процессе бактериального окисления метана зависит от свойств почвы и, в первую очередь, определяется наличием кислорода. О значительных концентрациях О2 в почвах можно судить по высоким значениям окислительно-восстановительного потенциала. В окислительных условиях (Eh 550-600 мВ) метанотрофные бактерии лучше окисляют СН4 и выделяют углекислый газ, чем при более низких величинах Eh. Уже при Eh 500-550 мВ наблюдается снижение образования СО2, хотя активность метанокисления остается высокой.

Таким образом, в агродерново-подзолистых почвах над подземными хранилищами природного газа при низких значениях окислительно-восстановительного потенциала образование углекислого газа затруднено, при более высоких – наблюдается его эмиссия.