О возможности использования осадка сточных вод (ОСВ) Левобережных очистных сооружений (ЛОС) г. Воронежа в качестве органических удобрений

Джувеликян Х.А., доктор биологических наук, профессор

Агеев В.Н., студен 4 курса

Студент

Воронежский государственный университет, биолого-почвенный факультет, Воронеж, Россия

E-mail: pochvoed@rambler.ru

В настоящее время в качестве дополнительного источника получения органических удобрений наряду с навозом и компостами предлагают, использовать ОСВ городских очистных сооружений. Осадки сточных вод (ОСВ), как известно, приравниваются к навозу, и превосходит его по содержанию азота и фосфора, кальция и микроэлементов, но уступает ему по калию. ОСВ обогащают почву перегноем и питательными веществами, в легкодоступной для растений форме, снижают кислотность, повышают ёмкость поглощения и степень насыщенности основаниями. Выяснено, что в ОСВ содержится большое количество органического вещества, макро и микроэлементов и тяжёлых металлов. Химический состав илов (осадков) очень разнообразен и изменчив. Из-за примесей промышленных стоков илы могут быть токсичны для растений. Не каждый осадок может быть использован в качестве органических удобрений. Другим отрицательным качеством для некоторых илов является их неудовлетворительное санитарное состояние, что не позволяет использовать свежие илы как удобрение. Применение ОСВ в качестве удобрений решило бы проблему безотходного производства, включения отходов в естественный биологический круговорот.

Для проведения комплексного экосистемного анализа ОСВ Левобережных очистных сооружений – ЛОС с 1985 по 2011 гг. нами анализировались результаты прошлых лет исследований  и данные, полученные в последние годы. Соли тяжёлых металлов определялись методом атомной абсорбции на установке Perking Elmer, вегетационные и полевые мелкоделяночные опыты  общепринятыми в агрохимии и агрономии методами.

***

Наши исследования свидетельствуют, что в осадках относительно  высоко валовое содержание ТМ, однако, их доступные формы для растений незначительны (от 0,1 до 10%) и не могут вызывать их накопления в сельскохозяйственных культурах в опасных пределах, превышающих допустимые нормы. В ОСВ отсутствуют яйца гельминтов и других патогенных микроорганизмов, высоко содержание азота, фосфора, кальция и многих микроэлементов, необходимых для растений. Результаты многолетних полевых, вегетационных и лабораторных исследований показывают, что ОСВ ЛОС можно использовать в качестве органических удобрений в объёмах 40-50 т/га, на  чернозёмах тяжелосуглинистого гранулометрического состава нейтральной реакции среды и средним содержанием гумуса под зерновые многолетние травы и т.д. за исключением зеленных культур.

Литература

1. Джувеликян Х.А. Экология и человек / Х.А. Джувеликян. В.: Издательство Воронежского государственного университета. 1999.

2. Михновская А.Д., Луговая Ж.Г. Использование илов городских сточных вод для изготовления органических удобрений // Агрохимия. 1973, №9. С.101.

3. Щербаков А.П., Джувеликян Х.А. Использование сброженных осадков сточных вод городских очистных сооружений на выщелоченных чернозёмах в условиях Воронежской области // Агрохимия. 1989, №6. С.85-89.