Роль мелиорации почв Ширванской степи

Мустафаев Фарид Мустафа оглы

Аспирант
 Институт Почвоведения и Агрохимии Национальной  Академии  Наук Азербайджана, Баку, Азербайджан 
E–mail: bakili_888@list.ru

В процессе исследования выяснилось, что в разрезах, расположенных вдоль вре-менного оросителя, который проходит по центральной части опытного участка, опреснение почвогрунтов идет интенсивнее, чем под влиянием временных оросителей, которые проходят по краям. Ширина опресняемой полосы занимает 40 м в обе стороны от канала. Результаты наших исследований позволяют рассматривать этот вопрос в зависимости от периода действия временных оросителей, которые (при наличии дрен) в период вегетационных поливов, благодаря  перемещению пресных фильтрационных вод через толщу засоленной почвы, выполняют ту же роль, что и промывки. Так как в пе-риод эксплуатации и для более глубокого опреснения и оканчательного предотвращения вторичного засоления посевных площадей целеообразно через каждые два годо переме-щать трассу временных оросителей на 40-50 м. [1,2 ].

На этапе нормальной эксплуатации мелиорированных земель главное внимание удел-яется анализу развития его вглубь почвенно-грунтовой толщи состаанию засоленности ее глубоких слоев, изменению минерализации дренажного стока и его динамике во времени. После опреснения почвенно-грунтовых вод фильтрационные потери из оро-сительных каналов и на полях будут использоваться растениями.Нам известно, что после каждого полива, и атмосферных осадков наблюдается перемещение солей вниз. В условиях среднесуглинистых почв применение для этой цели поливов относительно малыми нормами -порядка 500-700 м3/га гарантирует сохранение в корнеобитаемой части почвы достаточно высокой влажности не ниже 75-80% полевой влагоемкости, которая обеспечивает снижение сезонной аккумуляции солей и способствует прогресси-рующему рассолению почв и получению высоких урожаев сельскохозяственных растений [ 3, 4].

Установлено, что  под влиянием оросительных  вод на ключевом участке процесс рассо-ления почвогрунтов идет очень медленно, но при этом опреснением охватываются более глубокие слои почвогрунтов.Так, если в 2009 году в 0-100 см слое почвогрунтов количество вымытых солей составляла 30,50 % ,то в 2011 г. его величина достигла 55,00 %, а в 100-300 см горизонте соответственно 42,93 % ,65,45 %, от исходного солесо-держания.

Литература

1. Азизов Г.З.  Влияние временных оросительных каналов на опреснение почв.

Докл. АН Азерб.ССР.- 1971. Т.27, № 7- с. 90-93.

2. Бабаев М.П. Орошаемые почвы Кура-Араксинской низменности и их произ-

водительная спосоюность . Изд. Элм,Баку,1984,174 с.

3. Волобуев В.Р. Расчет промывки засоленных почв. М., Колос , 1975, 65 с.

4. Ковда В.А. Проблемы борьбы с опустыниванием и засолением орошаемых почв.

М., Колос ,1984, 304 с.