Извлечение 3,4-бенз(а)пирена из почв при помощи субкритической воды
Сушкова С.Н.1, Федченко Т.М.2, Гусакова М.Ю2.

Младший научный сотрудник1, студент2, студент2

- Научно-исследовательский институт физической и органической химии;

- факультет биологических наук

Южного федерального университета,

Ростов-на-Дону, Россия

E–mail: sushkova-svetlana@rambler.ru

3,4-Бенз(а)пирен относится к числу важнейших приоритетных загрязнителей окружающей среды, подлежащих в России обязательному контролю в воде, почве и воздухе [1]. Извлечение 3,4-бенз(а)пирена из почв по традиционным методам [2] связано с использованием большого количества органических растворителей (метилен, ацетон, смеси ацетона с гексаном), около 45-70 мл растворителя на каждую пробу. Поэтому целесообразным является поиск нетоксичных, дешевых и быстрых методов извлечения 3,4-бенз(а)пирена из почв. Вода в субкритическом состоянии (температура менее 350°С, давление менее 221 бар) является универсальной средой для осуществления любых химических реакций и превращений. Особенностью таких реакций является то, что субкритическая вода выполняет функции нетоксичного растворителя с хорошо варьируемыми физико-химическими свойствами (за счет изменения температуры и давления) [3]. В настоящее время методика экстракции субкритической водой применяется для извлечения из различных объектов окружающей среды (почвы, донных отложений, растительного материала) органических и неорганических поллютантов из почв. Данная методика является дешевой и экологически чистой, так как в качестве экстрагирующих веществ не используются загрязняющие окружающую среду соединения.

Цель работы – разработать эффективный метод извлечения 3,4-бенз(а)пирена из почв на основе субкритической водной экстракции. Для этого навеску почвы массой 1 г и размером частиц 1 мм помещают в экстракционный картридж, заполненный битым пирексным стеклом с размером частиц 1 мм (0,5 г) и 0,5 мм (0,5 г). Затем подсоединенный к коммуникациям системы картридж устанавливают в термостат и нагревают в диапазоне температур от 230оС до 270 оС при постоянном прохождении потока бидистиллированной воды со скоростью 0,6 мл/мин и давлении 100 атм. в течение 15 минут. В полученный водный экстракт приливают 5 мл гексана (ч.д.а) и перемешивают 15 минут, процедуру проводят еще два раза. Полученные гексановые экстракты объединяют, упаривают на ротационном испарителе до сухого остатка. В сухой остаток добавляют 1 мл ацетонитрила и анализируют методом ВЭЖХ с флюоресцентным детектором. Затем методом добавок рассмотрен выход 3,4-бенз(а)пирена, который составил 96% от его общего содержания в почве. Таким образом, разработан метод извлечения 3,4-бенз(а)пирена из почв на основе использования субкритической воды.

Литература

- Акопова Г.С. Образование полициклических ароматических углеводородов и их содержание в окружающей среде // Безопасность жизнедеятельности. – 2002. – №9. – С. 21-27.

- Бартулевич Я., Ягов Г. В. Аналитические методы определения ПАУ в объектах окружающей среды // Питьевая вода. – 2001. – № 6. – С. 11-14.

- Hartmann R. – Inst. J. Environ. Anal. Chem. – 1996, V. 62, № 2. – P. 161-173.