Векторная модель волновода с входящими ребрами на конечном участке

Ерохин А.И.

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, физический факультет, Москва, Россия

E–mail: forlector@mail.ru

В работе рассматривается векторная модель бесконечного волновода, имеющего на конечном участке входящие ребра. С помощью таких ребер можно моделировать наличие дефектов на поверхности системы, стыки волноводов, а также щупы возбуждающие волновод. Волноведущие системы с данной геометрической особенностью также широко используются в качестве фильтров для пассивного микроволнового устройства или настроечного элемента в нем [5, 6].

Для исследования рассматриваемой системы приближенное решение построенной модели, как и в случае скалярной постановки задачи [1], ищется с помощью неполного метода Галеркина. Векторный базис, по которому раскладывается решение, строится на основе собственных функций спектральных задач Дирихле и Неймана для оператора Лапласа в сечении.

Так как поперечное сечение нерегулярной части волновода имеет входящие углы, в общем случае не совпадающие с координатным сектором, то для решения спектральных задач необходимо применять численный метод. Также известно [2], что наличие входящих углов может приводить к появлению сингулярности в решении данных задач, что значительно осложняет численный расчет. Поэтому для расчета функций сечения в работе строится асимптотика решения по гладкости, в которой аддитивно выделяются особенности до требуемого класса гладкости остаточного члена. Далее, используя аналитически выделенные сингулярности в качестве пробных функций, проводится расчет спектральных задач методом конечных элементов [4].

С помощью техники, предложенной в [3], доказывается существование и единственность приближенного решения, а также его сходимость к точному решению.

Литература

- Боголюбов А.Н., Ерохин А.И., Могилевский И.Е. Математическое моделирование цилиндрического волновода с деформацией боковой поверхности // Вестник Моск. ун-та, Сер. 3. Физика. Астрономия. 2011. No 6. С. 127-130.

- Назаров С.А., Пламеневский Б.А. Эллиптические задачи в областях с кусочно-гладкой границей. М., 1991.

- Свешников А.Г., Могилевский И.Е. Математические задачи теории дифракции. М., 2010.

- Сьярле Ф. Метод конечных элементов для эллиптических задач. М., 1980.

- Mohamed Yahia, Jun W. Tao, Hafedh Benzina and Mohamed N. Abdelkrim. Ridged Waveguide Filter Optimization Using the Neural Networks and a Modified Simplex Method // International Journal of Innovation, Management and Technology. 2010. V. 1. No 3. P. 259-263. ISSN: 2010-0248

- Santiago Cogollos, Stephan Marini, Vicente E. Boria, Pablo Soto, Ana Vidal Hector Esteban, Jose V. Morro, Benito Gimeno. Efficient Modal Analysis of Arbitrarily Shaped Waveguides Composed of Linear, Circular, and Elliptical Arcs Using the BI-RME Method // IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques. 2003. V. 51. No 12. P. 2378-2389.