Физико-математические модели неразрушающего контроля материалов для фотопреобразователей солнечной энергии в электрическую

Джамалудинов Рустам Гасан-Кадиевич

Студент 4 курса

Московский Государственный Университет Инженерной Экологии,

факультет автоматизации и информационных технологий, Москва, Россия

E-mail: rdzhamaludinov@gmail.com

Одним из необходимых условий работы фотоэлектрического преобразователя (ФЭП) является наличие в полупроводниках неоднородностей структуры и акцепторных примесей, которые накапливают заряды в объеме и на межфазных границах [2,3]. Поэтому  наиболее перспективными для ФЭП солнечной энергии являются аморфный и поликристаллический пористый кремний.

Накопление зарядов на дефектах различной природы позволяет использовать отбракованные пластины, в которых плотность дислокаций не превышает ~105см−2[2]. Для точного измерения плотности электрически активных дефектов структуры в отбракованных кремниевых пластинах может быть использован атомно-силовой микроскоп (АСМ) [3].

В слоях SiO2толщиной ~ 0,1 мкм при всех известных технологиях всегда имеются микродефекты (дислокации, поры, трещины), наличие которых увеличивает фотогальванический ток в солнечных батареях [1].

В работах А.Ф. Иоффе была установлена связь между фотоэдс, диффузией носителей заряда в полупроводниках и электронным равновесием на границе металл-полупроводник. Приконтактное электрическое поле было учтено в модели фотоэдс Н.Ф. Мотта. Фототок возникает в результате генерации противоположных по знаку носителей тока. Вследствие градиента температурного и электрического полей, а также неоднородностей структуры, происходит разделение зарядов и возникает объемная фотоэдс.

Чувствительность зонда АСМ настолько высока, что позволяет измерять силу взаимодействия между атомами. АСМ измеряет концентрацию примесей (активных центров захвата зарядов) в пределах 1015−1019см−3в области измерения (10-30) нм [3].

Иголочка на конце кантилевера и слой воздуха образует с поверхностью кристалла воздушный конденсатор. Между электродами конденсатора («иголка - атомы на поверхности кристалла») возникают силы отталкивания. Измерения этих сил позволяют определить распределение и количество электрически заряженных (активных) микро – и макродефектов на поверхности ионных кристаллов [3]. Силы отталкивания определяются через прогиб кантилевера.

Емкость воздушного конденсатора вычисляется по формуле [3]:

Cz=εTε0Sd,     (1)

где εTε0- относительная диэлектрическая проницаемость, ε0- диэлектрическая постоянная, S – площадь, d – расстояние между зондом и кристаллом.

Поверхностная ёмкость кристалла:

Cx,y=εTε0SLД,     (2)

где LД- дебаевская длина экранирования;  x, y -  нижние индексы – обозначают систему координат на поверхности пленки.

LД=εTε0kTe2n,     (3)

где k=1,38⋅10−23[Дж/Кл] – постоянная Больцмана, T – температура, e – заряд электрона, n – концентрация электрически активных дефектов, характеризующая плотность поверхностных состояний.

Приравнивая правые части (1) и (2) с учетом (3) получим формулу для вычисления концентрации дефектов n

n=εTε0kTe2d2.     (4)

ПриεT=12,ε0=8,85⋅10−12[Фм],T=300K,d=10−6м,n=17,2⋅1013см−3. Такая концентрация несовершенств структуры является допустимым для ФЭП солнечной энергии в электрическую.

***

Приведена формула для определения допустимой концентрации электрически активных дефектов в отходах промышленного производства кремния, используемых в солнечных батареях.

Литература

- Арипов Х.К. Основные закономерности токообразования и формообразования вольт-амперных характеристик в солнечных элементах, диодах и транзисторах. Автореф. дисс. на соиск. уч. ст. д.ф.-м.и., М.,1998.

- Павлов А.С. Исследование и разработка технологии и конструкции кремниевых солнечных элементов. Автореф. дис. на соиск. уч. ст. к.т.н., - М.,1997.

- Коровкина Н.М. Развитие методов атомно-силовой микроскопии для контроля электрофизических параметров объектов микроэлектроники. Автореф. дис. на соис. уч. ст. к.т.н., - СПб.,2006