Изучение трансформации акустических волн на границе

двух анизотропных сред

Корчагин Я.М.

Cтудент

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

физический факультет, Москва, Россия

E-mail: yaroslav_m_k@yahoo.com

В настоящее время эффект акустооптического (АО) взаимодействия широко используется для решения задач лазерной физики, оптоэлектроники и радиофизики. АО устройства создаются на базе акустооптической ячейки. Она представляет собой образец из прозрачного кристалла, в котором с помощью пьезоэлектрического преобразователя возбуждаются акустические волны. Для расчета основных характеристик АО ячейки необходимо знать параметры акустической волны. В частности, для выбранного направления, нужно знать скорость, поляризацию, групповую скорость и число распространяющихся волн [1]. Пьезопреобразователи в АО устройствах создаются, как правило, на основе кристалла ниобата лития LiNbO3, а в качестве звукопровода в подавляющем большинстве АО приборов используется кристалл парателлурита TeO2. Поэтому особый интерес представляет исследование того, каким образом в кристалле парателлурита возбуждаются упругие волны, если для их возбуждения используется преобразователь из ниобата лития. Указанная пара кристаллов является предметом исследования настоящей работы.

Как было отмечено, звуковые волны в парателурите возбуждаются посредством преобразователя. На пьезоматериал нанесены два металлических электрода. Электрическое поле сигнала, приложенное к электродам, вызывает колебания пьезокристалла. Вследствие вибраций преобразователя в звукопроводе возбуждаются акустические волны. Зная характеристики и срез пьезокристалла, можно определить какая акустическая волна возбуждается - направления ее фазовой и групповой скоростей и поляризацию. Волна, возбужденная в ниобате лития, падает на границу пьезоматериал-звукопровод и  преломляется. Важно отметить, что после преломления одна волна, распространявшаяся в ниобате лития, может породить до трех различных волн в парателлурите. Знание характеристик преломленных волн необходимо учитывать при расчете АО устройства на их основе. Таким образом, в акустооптике возникает задача изучения трансформации волн на границе двух анизотропных сред, в частности между кристаллами ниобата лития и парателлурита.

Для кристаллов парателлурита и ниобата лития хорошо известны упругие модули и пьезоэлектричесие константы. Зная константы, можно определить скорости и поляризации волн в интересующих направлениях и построить сечения поверхностей медленности в произвольных плоскостях [2]. Используя условие равенства тангенциальных компонент волновых векторов падающей, отраженной и преломленной волн, а также сечения поверхностей медленности парателлурита и ниобата лития в плоскости падения звука можно определить возможные направления, скорости и поляризации преломленных и отраженных волн.

По итогам данной работы написана компьютерная программа, позволяющая строить поверхности медленности для парателлурита и ниобата лития. Используя значения фазовых и групповых скоростей для различных направлений в ниобате лития и парателлурита были определены направления преломленных волн в кристалле парателлурита и отраженных волн в кристалле ниобата лития. Построены зависимости углов преломления от угла падения волны в ниобате лития. Данные зависимости позволяют предсказать, каким образом будут возбуждаться волны в парателлурите. Знание направления распространения волны в парателлурите позволяет предсказать, как будут вести себя упругие волны в том или ином акустооптическом устройстве.

Литература

[1] - Балакший В.И., Парыгин В.Н., Чирков Л.Е. Физические основы акустооптики. М.: Радио и cвязь, 1985.

# [2] - Дьелесан Э., Руайе Д. Упругие волны в твердых телах. Применение для обработки сигналов. М.: Наука, 1982