Неискажающие многопроводные линии передач

Гаврильев А.А.

Студент

Северо-Восточный Федеральный Университет имени М.К. Аммосова

Физико-Технический Институт, Радиотехническое отделение, Якутск, Россия

gavraa@yandex.ru

Непрерывное развитие современных технологий, в частности, цифровых, приводит к необходимости дальнейшего развития теории линий передач в целях конструирования новых электронных систем. В данной работе предлагается новый подход для разработки многопроводных линий передач.

Многопроводная линия передачи характеризуется погонными, т.е. рассчитанными на единицу длины, физическими параметрами: емкостными Ckl и индуктивными Lkl коэффициентами, сопротивлениями Rk, коэффициентами утечки зарядов Gkl, k,l=1,2,…n. Из них составим матрицы:

C=k=1nC1k−C12⋯−C1n−C21k=1nC2k⋯−C2n⋯⋯⋯⋯−Cn1−Cn2⋯k=1nCnk,	L=L11L12⋯L1nL21L22⋯L2n⋯⋯⋯⋯Ln1Ln2⋯Lnn,

R=r1+r0r0⋯r0r0r2+r0⋯r0⋯⋯⋯⋯r0r0⋯rn+r0,	G=k=1nG1k−G12⋯−G1n−G21k=1nG2k⋯−G2n⋯⋯⋯−G12−Gn1−Gn2⋯k=1nGnk.

Обобщенная система телеграфных уравнений, описывающая распространение электромагнитных волн вдоль такой линии имеет вид [1]:

∂I∂x+C∂V∂t+GV=IF

где I,V– вектор-столбцы соответственно из токов и напряжений, причем для случая однородных линий в однородной среде имеют место соотношения:

G=σεC,	LC=CL=μεE.

здесь  - проводимость среды. Следуя [2] запишем эту систему в другом виде:

Ut+AUx+BU=0

здесь вектор-столбец U составлен из искомых напряжений uk(x,t) и токов ik(x,t), k=1,2,...n.:

U=U(x,t)=u1(x,t)u2(x,t)⋯un(x,t)i1(x,t)i2(x,t)⋯

Блочные матрицы А и В, размером 2n×2n составлены из матриц погонных параметров:

A=0C−1L−10,	B=C−1G00L−1R.

В данной работе введено следующее определение: назовем многопроводную линию передач неискажающей, если матрицы А и В одновременно диагонализируемы одним и тем же преобразованием подобия. Свойства матриц А и В не позволяют непосредственно применить теоремы об одновременной диагонализации из [3]. Поэтому введем следующую гипотезу: матрицы А и В одновременно диагонализируемы, если выполнено

матричное соотношение:

RC=LG						(1)

Это соотношение обобщает известное условие Хевисайда. В работе построен пример матриц погонных параметров многопроводной линии передачи с условием (1). Показано, что матрицы А и В действительно одновременно диагонализируемы одним преобразованием подобия. Далее показано, что решение задачи Коши для такой системы находится в замкнутом виде в квадратурах.

Можно ожидать, что такие неискажающие многопроводные линии передач могут найти практические приложения.

Литература

- Clayton R.P. Analysis of Multiconductor Transmission Lines. – J. Wiley&Sons, Inc.: 2008. – 775 p.

- Grigoriev Yu.M. On a Nondistorting Transmission line / International Symposium on Electromagnetic Compatibility EMC'94.Sendai, May 16-20, 1994.- Sendai (Japan), 1994.- P. 29-31.

- Хорн Р., Джонсон Ч. Матричный анализ. – М.: Мир, 1989. – 656 с.