Эффект резистивного переключения в полимерных материалах и энергонезависимая память на его основе

Котова М.С.,1 Дронов М.А.,2

1студентка

МГУ им. М.В. Ломоносова, Физический факультет, Москва, Россия

marykot58@gmail.com

2аспирант

РАН ИОФ им. А.М. Прохорова, Москва, Россия

В настоящее время во всем мире наблюдается огромный интерес к созданию новых технологий, в том числе новых технологий памяти. Это связано со стремлением улучшить существующие характеристики устройств памяти и получить быстродействующую, дешёвую и энергонезависимую память. Одним из направлений исследований является создание резистивной памяти на основе электрических переключений в полимерных материалах[1]-[2].

Устройства на основе органических полупроводниковых материалов отличаются простотой технологии изготовления, не требующей высоких температур и высокого вакуума. Устройства на базе этих материалов могут быть изготовлены методами центрифугирования, ламинирования или струйной печати.

Эффект резистивного переключения заключается в том, что рассматриваемая система может находиться в двух состояниях с различными сопротивлениями, выступающими как логические “0” и “1”. Амплитуда эффекта может быть достаточно велика: сопротивление материалов может изменяться более чем в миллион раз при переключении системы из непроводящего в проводящее состояние.

Рис. 1 Изменение сопротивления при переключении

Нами были исследованы образцы с сэндвич-геометрией, где в роли контактов выступали пары: медь-серебряная паста; ITO-ITO; ITO-серебряная паста. В качестве рабочего материала выступали составы на основе полистирола и поливинилхлорида. В зависимости от условий переключения и геометрических размеров исследуемых образцов сопротивление в непроводящем состоянии варьировалось в диапазоне от 1 МОм до 2 ГОм, а сопротивление в проводящем состоянии изменялось от 10 Ом до 50 кОм, амплитуда эффекта резистивного переключения составляла от 102 до 107.

Рис. 2 Вольт-амперная характеристика образа с нагрузочным сопротивлением 121кОм

Изучение кинетики процессов переключения показало, что характерные времена переключения обычно составляют менее 10 нс, а для некоторых структур лежат в субнаносекундном диапазоне, в то время как для одной из самых быстрых из существующих типов памяти - статической оперативной памяти с произвольным доступом минимальное время записи составляет единицы наносекунд. Важно отметить, что для ряда органических структур возможно более 106 переключений без существенного изменения свойств.

Исследования температурных зависимостей проводимости, дополненные микроскопическими наблюдениями, позволяют считать, что механизм переключения в изучаемых системах может быть связан с образованием металлических проводящих каналов[3]- [4].

Таким образом, в настоящей работе показано, что в полимерном материале наблюдаются управляемые резистивные переключения с высокой амплитудой, происходящие за короткий промежуток времени. Данный эффект позволяет создать энергонезависимую память с высоким быстродействием и низкой стоимостью.

Литература

1. G. Dearnaley, D.V. Morgan, A.M. Stoneham, J.Non-Cryst. Solids, 4, 593-612 (1970)

2. G. Dearnaley, A.M. Stoneham, D.V. Morgan , Rep. Prog. Phys., 33, 1129-1191 (1970)

3. D.Prime, S. Paul ,  Phil.Trans. R. Soc. A, 367, 4141-4157 (2009)

4. J.C. Scott, L.D. Bozano, Adv.Mat., 19, 1452-1463 (2007)