Измерение сопротивления растекания омических контактов

к полупроводниковым образцам прямоугольной формы

Заворотний Анатолий Анатольевич

Аспирант

Липецкий государственный педагогический университет,

факультет физико-математических и компьютерных наук, Липецк, Россия

E-mail: aazavorotny@rambler.ru

В электронной технике большое значение имеют качественные омические контакты металл-полупроводник, обеспечивающие надежную работу дискретных и интегральных полупроводниковых приборов, различных датчиков, полупроводниковых преобразователей энергии и др. [3, 4]. Омические контакты необходимы при проведении контрольных и сравнительных измерений концентрации и подвижности носителей заряда в полупроводниковых кристаллах и пленках контактными методами [1].

В настоящей работе построены математическая и компьютерная модели омических контактов малой площади металл-полупроводник применительно к полупроводниковым пластинам и пленкам (рис. 1). Выполнен анализ зависимостей сопротивления растекания контактов от размеров контактных поверхностей и исследуемых полупроводниковых образцов.

Рис. 1. Схема расположения контактов на образце

Сопротивление полупроводникового образца представлено в виде суммы объемного сопротивления и сопротивления растекания контактов. Для сопротивлений растекания контактов путем решения соответствующей краевой задачи электродинамики получены математические выражения в виде рядов Фурье [2, 5]. Показано, что сопротивление растекания контакта малой площади определяется областью полупроводника, непосредственно примыкающей к контакту, где сгущаются линии тока. Построенная в данной работе математическая модель позволяет оценить размеры этой области в зависимости от размера контактной поверхности.

Полученные в работе результаты имеют следующее практическое применение.

1. Определение сопротивлений контактов Rk металл-полупроводник. Экспериментально измеренное сопротивление Rэ между контактами может оказаться значительно больше того значения Rтеор, которое вычисляется теоретически по предложенной в работе модели. Отсюда сопротивление контактов Rk может быть вычислено как разность этих величин Rk=Rэ−Rтеор. Сопротивление контактов Rk обусловлено различными факторами: наличием потенциального барьера между материалом контакта и полупроводником, окислением контактной поверхности, нежелательными примесями.

2. Контроль удельной электропроводности полупроводника после изготовления контактов, так как свойства полупроводника могут измениться. Эта проблема решается путем дополнительного измерения разности потенциалов на поверхности образца компенсационными методами.

3. Полученные в работе выражения позволяют оценивать мощность тепловых потерь в подконтактной области полупроводника. Расчет сопротивления растекания контакта имеет значение для контактов малой площади, поскольку величина сопротивления растекания чувствительна к увеличению плотности тока вследствие выделения джоулева тепла именно в подконтактной области полупроводника.

Литература

1. Батавин В.В. Измерение параметров полупроводниковых материалов и структур. М.: Радио и связь. 1985.

2. Ландау Л.Д. Электродинамика сплошных сред. М.: ФИЗМАТЛИТ, 2003.

3. Родерик Э.Х. Контакты металл-полупроводник. М.: Радио и связь. 1982.

4. Стриха В.И. Физические основы надежности контактов металл-полупроводник в интегральной электронике. М.: Радио и связь. 1987.

5. Эдвардс Р. Ряды Фурье в современном изложении. М.: Мир, 1985. Т. 1.