Разработка способа комплексного экологически чистого обезвреживания и утилизации сточных вод с использованием электрохимического воздействия и комплексонов

Логинова Евгения Сергеевна*

Магистр 1-го года обучения

Тверской государственный университет, химико-технологический факультет, Тверь, Россия

E–mail: jeniatver@inbox.ru

В последние годы вырос интерес к технологиям, направленным на очистку сточных вод с помощью экологически безопасных методов и реагентов. Таковыми являются способы и технологии, использующие перспективные окислительные методы (например, с помощью электролиза [1]) и метод комплексообразования.

Электрохимическим путем удается эффективно очистить сточные воды как от неорганических соединений (нитриты, нитраты, цианиды, соединения хрома) так и практически от всей органики.

Однако, в сточных водах, как правило, содержатся различные металлы. Важнейшей задачей является их селективное извлечение. Это эффективно может быть осуществлено методом комплексообразования.

На сегодня подавляющее большинство комплексонных препаратов базируется на использовании этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА) и ее солей. Однако, ученые свидетельствуют, что ЭДТА накапливается в мировом океане и вызывает растворение отложений токсичных металлов с переходом их в раствор в виде стабильных и часто липидорастворимых комплексонатов, что приводит к отравлению планктона, рыб, птиц и высших животных.

В качестве эффективной альтернативы ЭДТА и её аналогом, загрязняющим окружающую среду, нами разработан целый ряд экологически безопасных комплексонов, производных янтарной кислоты. Важнейшим свойством предложенных нами комплексонов и их комплексонатов металлов [2] является способность в условиях живой природы распадаться на фрагменты, в состав которых входят ионы металлов в усвояемом виде и аминокислоты.

В порядке реализации предлагаемого проекта следует осуществлять обработку сточных вод (после электрохимического окисления органических соединений) экологически безопасными комплексонами, производными янтарной кислоты, с целью извлечения комплексонатов металлов. В последующем, на базе выделенных комплексонатов металлов, можно осуществлять получение присадок в антифрикционные композиты для узлов трения, так же они могут с успехом использоваться как антихлорозные препараты, как катализаторы реакций обмена, как стабилизаторы необычной степени окисления металлов, как транспортные средства физиологически важных молекул, атомов и катионов через мембраны клеток.

Литература

1. Патент РФ № 2471718, опубл. 10.01.2013, Бюл. № 1, Способ удаления нитрит-ионов из водных растворов / Никольский В. М., Морозов Е. Г.

2. Фотоколориметрическое определение никеля с помощью комплексонов: № 01–28–2012/ Логинова Е.С., Никольский В.М. Заявл. 15.09.12; зарег. 17.11.2012.

Работа выполнена при поддержке гранта ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009 – 2013 годы (Соглашение № 14.B37.21.0653).

* Выражаю благодарность научному руководителю д.х.н., профессору Никольскому В.М. за помощь в подготовке тезисов доклада.