Математическое моделирование дроселирования потока жидкости в трубопроводе

Гудь В.Н., Хандрук Б.П., Таргоний И.Н

старший преподаватель, студент, студент

Национальный университет водного хозяйства и природопользования, факультет прикладной математики и компьютерно-интегрированых систем управления,

Ровно, Украина

E-mail: Vovkchik@ukr.net

В системах управления химико-технологическими процессами управляющими воздействиями для ряда переменных (таких как уровень, температура, концентрация) являются материальные потоки. Управляя их величиной, можно стабилизировать или изменять значения технологических переменных в нужном направлении. Несмотря на целый ряд недостатков, одним из способов регулирования производительности материальных потоков остается дроселирование. Известно, что для управления производительностью потока применяются поворотные заслонки или регулирующие клапаны. На этапе проектирования систем автоматического управления особое внимание уделяется разработке алгоритмов управления. При этом, возникает необходимость в построении математической модели объекта управления.

Соответственно цель работы разработать математическую модель движения жидкости на участке трубопровода, включающем регулирующий орган.

Движение жидкости описывали с помощью уравнения:

ρLSdQdt=pВХ−pВЫХ−Δp	, 				(1)

где ρ - плотность жидкости в трубопроводе; L і S - длина і площадь поперечного сечения трубопровода; Q - объемная производительность жидкости; pВХ і pВЫХ давление на входе и выходе участка трубопровода, Δp - потери давления на участке трубопровода.

Потери давления на участке трубопровода определяли:

Δp=ΔpСП+ΔpПТ+ΔpКЛ,					(2)

где ΔpСП=ρ⋅g⋅ΔH - потери давления за счет разницы геодезических уровней ΔH входа и выхода трубопровода, ρ - плотность жидкости, g=9,81мс2 - ускорение свободного падения, ΔpПТ=fQ - потери давления за счет трения жидкости об стенки трубопровода, ΔpКЛ - потери давления на клапане или заслонке.

Величину ΔpКЛ представляли в виде:

ΔpКЛ=δQ/Kvs(ϕ)2,					(3)

где δ=ρр/ρв- относительная плотность вещества, ρр і ρв- плотности вещества и воды, Q - расход вещества через клапан, Kvs(ϕ), - мгновенное значение условной пропускной способности клапана.

Моделирование осуществляли с использованием приложения Simulink середы Matlab для участка стального трубопровода диаметром 100 мм и длиной 1 км заполненного водой. Потери давления учитывали в соответствии с [1]. В качестве регулирующего органа использовали поворотную заслонку типа SYLAX DN50 [2].

В результате проведенных исследований показано, что увеличение времени открывания заслонки сопровождается уменьшением пульсаций давления в гидравлической системе.

Литература

  - Шевелев А.Ф. Таблицы для гидравлического расчета водопроводных труб. Справочное пособие. - 8-е изд., перераб. и дополн. - М.: Изд-во ООО"Бастет", 2007. - 336 с.

  - Затворы дисковые поворотные типа VFY: паспорт // Редакция №2, 2010. – 20 с.