Транслокация тяжелых металлов из почв в растения в  агроценозах  Яхромской поймы

Чавкина Марина Сергеевна

Студент

Дмитровский рыбопромышленный технологический институт (филиал) «АГТУ»,

факультет очного обучения, Московская обл., Дмитровский р-н, пос.Рыбное, Россия

E- mail.ru: vfhbif_007@mail.ru

Одной из главных экологических проблем в настоящее время является растущее антропогенное загрязнение окружающей среды, в том числе и почв, самыми разнообразными токсикантами, к числу которых относят и  тяжелые металлы.

Химический состав растений отражает элементный состав  почв. Однако на эту общую закономерность оказывают влияние многие факторы, поэтому содержание тяжелых металлов в растениях очень изменчиво .

В большинстве случаев скорость поглощения элементов растениями положительно коррелирует с содержанием их доступных форм в почве, хотя зависимость между степенью загрязнения почвы тяжелыми металлами и интенсивностью их поступления в растения является сложной.

Для оценки степени транслокации тяжелых металлов в сельскохозяйственную продукцию были отобраны образцы торфяной почвы и моркови, наиболее распространенной овощной культуры Яхромской поймы (табл. 1).

Таблица 1. Содержание тяжелых металлов в почве и моркови, выращенной на 	центральной части Яхромской  поймы (мг\кг)

| Образцы почв и частей моркови |  | Zn | Ni | Cu | Pb | Cd |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Проба почвы (Центральная часть Яхромской поймы) (мг/кг) |  | 0,234 | 0,006 | 0,036 | 0,084 | 0,008 |
| Растения, выращенные в Центральной части Яхромской поймы (мг/кг) | Морковь (сердцевина) | 6,72 | 0,89 | 5,44 | 2,53 | 0,2 |
|  | Морковь (поверхностные ткани) | 1,37 | 1,39 | 5,44 | 0,15 | 0,16 |
|  | Средняя проба моркови | 8.40 | 0.03 | 4.0 | 8.5 | 0.05 |
| Предельно допустимая концентрация (овощи свежие) (мг/кг) |  | 10,0 | 0,5 | 5,0 | 0,5 | 0,03 |

Из пяти определяемых тяжелых металлов было выявлено превышение ПДК по четырем: Ni, Cu, Pb, Cd (табл.1).

Повышенные концентрации никеля наблюдаются в сердцевине моркови, а также в поверхностных тканях, где происходит превышение по ПДК в 2,5 раза.

Для меди характерны повышенные концентрации в сердцевине, поверхностных тканях и в ботве в верхней части.

Максимальная концентрация свинца приходится на сердцевину, превышение по ПДК в 3,5 раза.

Повышенные концентрации кадмия характерны для всех  исследуемых частей моркови.

Таким образом, высокое содержание тяжелых металлов в торфяной почве приводит к их накоплению в готовой продукции моркови.