Проблемы измерения интенсивности субстрат индуцированного

дыхания в буровых шламах разного возраста

Кегиян М.Г., Пукальчик М.А., Гайнуллина З.А.

Аспиранты

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

E–mail: mariannakegiyan@gmail.com

Деятельность предприятий нефтяной отрасли неизбежно приводит к техногенному воздействию на окружающую среду, в результате которой образуется многотоннажный отход – буровой шлам. Буровой шлам представляет собой многокомпонентную смесь, в состав которой входит: выбуренная порода (до 90%), органические вещества (до 8%), водорастворимые соли (до 6%), бентонитовые глины. Буровые шламы, размещенные на поверхности земли, под воздействием факторов среды подвергаются процессам трансформации, заселяются биотой. Известно, что химические и физические показатели характеризуют абиотические функции почв и могут классифицироваться как факторы окружающей среды, тогда как, оценивая биологические параметры, появляется возможность зафиксировать проявление жизненных функций организмов, непрерывно существующих под действием этих факторов [2].

В настоящее время существует несколько способов, позволяющих оценить микробиологическую активность, среди которых особое значение придается измерению интенсивности дыхания (эмиссии СО2). Согласно Anderson [1], дыхательную активность стимулируют добавлением глюкозы и инкубируют 3–5 ч при 22°С. Данный подход является наиболее распространенным. Есть и другие рекомендации с разным временем и разными доступными сахарами, стимулирующими эмиссию СО2. Еще одну неопределенность для оценки вносит и то, что в разных методах рекомендованы различные временные интервалы измерения интенсивности дыхания.

Цель настоящей работы заключалась в исследовании динамики интенсивности субстрат индуцированного дыхания буровых шламов разного возраста.

Были исследованы четыре буровых шлама разного возраста (более 10 лет, 5 лет и одного года), отобранных из шламовых амбаров нефтяных месторождений ЯНАО, находящихся в сходных геоморфологических условиях.

Для определения интенсивности дыхания буровых шламов был использован новый подход с проведением измерений проб (2 г) буровых шламов, обработанных раствором глюкозы (5 мл; концентрация 20 мг/г смеси), с шагом измерений в сутки в течение 9 дней. Количество выделившегося СО2 оценивали на газовом хроматографе.

Результаты исследований показали, что интенсивность дыхания буровых шламов коррелирует с возрастом буровых шламов, что связано с постепенной трансформацией их компонентов, уменьшением токсичности, заселением биотой. Измерение дыхания через 3 часа после постановки опыта не выявило статистически значимых отличий. Дальнейшие измерения показали дифференциацию величины дыхательной активности в зависимости от возраста исходных субстратов. Так в буровых шламах возрастом более 10 лет наблюдается максимальная дыхательная активность в течение всего времени постановки эксперимента. В буровом шламе возрастом 5 лет дыхательная активность первые трое суток была в 2-3 раза, а в буровом шламе возрастом около одного года - в 10-12 раз меньше, чем в буровых шламах возрастом более 10 лет.

Следует отметить, что традиционные подходы рекомендующие проводить измерения через 3 часа или иной фиксированный временной период, для сложных тонкодисперсных объектов буровых шламов, не позволят выявить объективных различий в интенсивности дыхания. Поэтому, целесообразно предложить проводить измерения выделившегося СО2 в буровом шламе, начиная после первых суток эксперимента в динамике.

Литература:

1. Anderson T.-H. A physiological method for the quantitative measurement of microbial biomass in soils / T.-H. Anderson, K.H. Domsch. Soil Biol. Biochem. 1978.

2. Левич А.П., Булгаков Н.Г., Максимов В.Н. Теоретические и методические основы технологии регионального контроля природной среды по данным экологического мониторинга. – М.: НИА-Природа, 2004. 271 с.