Оценка диффузного загрязнения прибрежных территорий Черного моря тяжелыми металлами, с использованием морских макроводорослей и высших водных растений, как индикаторов загрязнения.
Бунькова Ольга Михайловна
Студент 
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет почвоведения, Москва, Россия
E–mail:  BunkovaOlga@yandex.ru

В настоящее время актуальной темой является оценка диффузного загрязнения прибрежной и мелководной части Черного моря. Во-первых, отсутствуют единые подходы к определению массы загрязняющих веществ с водосборов, и оценке их воздействия на качество поверхностных вод. Во-вторых,  остаются открытыми вопросы, связанные с оценкой и нормированием уровня диффузного загрязнения. Целью  нашего исследования, проходившего в 2011-2012 г, являлось: оценка уровня  загрязнения прибрежных территорий Черного моря минеральными элементами. В качестве организмов индикаторов, были использованы морские макрофиты и высшие водные растения. В соответствии с целью исследования, были выделены следующие задачи:     1. определить содержание ряда минеральных элементов и ионов в морских макрофитах, корнях, стеблях с листьями высших водных растений, а также в воде и донных отложениях, отобранных в мелководной части Черного моря; 2. проанализировать соленость и рН воды на разных станциях; 3. проанализировать полученные данные. Объектом исследованием являлись: вода, морские макрофиты, высшие водные растения и донные отложения.

Загрязняющие вещества могут поступать в водные экосистемы, как с поверхностным стоком, так и с грунтовыми водами. Часть поллютантов подвижна, а часть закрепляется в почве, поэтому необходимо рассматривать удерживающую способность почв, которая соответствует  утрате не более 30% биоорганического потенциала почв[2]. На этой отметке зафиксировано начало массированного выноса в сопредельные природные среды. Способность морских водорослей и трав накапливать металлы и интегрировать во времени изменения их концентрации в среде позволяет широко применять их в качестве показателей состояния среды[1].

Проведенные исследования показали, что накопление минеральных элементов, включая тяжелые металлы, в талломе водорослей и трав зависит от: температуры, сезона, солёности, глубины обитания, загрязнения окружающей среды, возраста и части таллома. Анализ измерения рН воды показал, что рН воды в точке впадения р. Сукко в Черное море изменяется следующим образом: максимальное значение рН=8,7 зафиксировано на расстоянии 5 м и 12 м от берега и на дне, где происходит массивный вынос реки, значение рН=8,5 характерно для застойной части моря у побережья близь Лысой горы; значение рН для протока р. Сукко равен 7,9, на расстоянии 1 км от берега на поверхности значение рН минимально рН=5,2, на этом же расстоянии и глубине 4,5 м рН=6.9. Для Новороссийска (музей Малая Земля) рН=7,4 на расстоянии 5 м от берега, и для Геленджика (“Голубая бухта”) рН=7,4.

Показано превышение иона аммония в пробах воды в г. Новороссийске, Геленджике и иона бария в воде питьевого водоснабжения. По результатам измерения иона бария, аммония, калия и нитратов в Cladophora seriace в 2011 году можно выстроить общий ряд убывания загрязнения: г. Новороссийск>г. Геленджик>пос. Сукко>п-ов Тамань.

Литература:

- Бурдин К. С., Золотухина Е. Ю. Тяжелые металлы в водных растениях (аккумуляция и токсичность). – М.: Диалог МГУ, 1998. – 204 с.

- Яковлев А.С., Евдокимова М.В. Экологическое нормирование почв и управление их качеством. –М.: Почвоведение № 5, 2011. - 582-596c.