Загрязнение почв отдельных железнодорожных объектов города Москвы

Макаров Андрей Олегович

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, факультет почвоведения, Москва, Россия.

E-mail: makarov_ao88@mail.ru

В настоящее время показано, что достаточно крупные и длительное время  действующие железнодорожные узлы и их линейные подразделения оказывают влияния на относительно большие прилегающие территории, выражающиеся в превышении существующих санитарно-гигиенических  нормативов на расстоянии до  550-1000 метров  от железнодорожного полотна [1]. При этом особенно интенсивное загрязнение почв нефтепродуктами [1] и тяжелыми металлами [2] происходит в непосредственной близости от железнодорожного полотна – в зоне от 0 м до 20 м.  Тяжелые металлы накапливаются в поверхностном слое почвы, а нефтепродукты могут проникать на большую глубину [3].

- Указанные закономерности загрязнения почвенного покрова железнодорожных объектов и близлежащих участков  были выявлены вне мегаполисов.

Целью исследований явилась оценка загрязненности почв железнодорожных объектов «Территория грузового двора «Москва-Товарная-Смоленская» («Белорусский вокзал») и «Участок от Ленинградского и Ярославского вокзалов до Николаевского путепровода» («Три вокзала»), расположенных в ЦАО города Москвы, нефтепродуктами, бенз(а)пиреном и тяжелыми металлами.

В результате исследований было установлено, что в пределах «Белорусского вокзала» и «Трех вокзалов» выделяются зоны (локализации) повышенной/пониженной концентрации загрязняющих веществ относительно удаленности от железнодорожного полотна (измерялось расстояние от площадки пробоотбора почв до ближайшего полотна).

Определены относительные накопления нефтепродуктов, бенз(а)пирена, свинца и меди в почвах зоны 0-12 м для «Белорусского вокзала». Повышенное содержание цинка обнаружено в зоне 25-56 м. По содержанию кадмия, мышьяка, а также по величине суммарного показателя загрязнения почв Zc не выделяются статистически значимо различающиеся зоны повышенных/пониженных значений. Кроме того, определена зона повышенного содержания нефтепродуктов не только вблизи железнодорожного полотна, но и на максимальном (47-56 м) для данного объекта удалении.

В почвах «Трех вокзалов» локализации повышенной концентрации загрязняющих веществ (нефтепродуктов, бенз(а)пирена, меди, кадмия) приурочены к участкам, непосредственно прилегающим к железнодорожному полотну. Подобная картина отмечается и для суммарного показателя загрязнения почв Zc. По содержанию цинка, свинца и мышьяка территория объекта не дифференцирована.

Литература

- Каверина Н.В. Геоэкологическая оценка воздействия железнодорожного транспорта на экосистемы прилегающих территорий. Дисс. … канд. геогр. наук. – Воронеж: ВГУ, 2004. – 198 с.

- Казанцев И.В. Экологическая оценка влияния железнодорожного транспорта на содержание тяжелых металлов в почвах и растениях полосы отвода:  Автореф. дис. …канд. биол. наук. – Тольятти, 2008. – 18 с.

- Ратанова М.П. Экологические основы общественного производства.  - Смоленск: Изд-во Смоленск, ун-та, 1999. - 176 с.