Содержание подвижной серы в почвах

Воскресенского района Московской области

Мельникова Анна Дмитриевна
Аспирант
Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, 
факультет почвоведения, Москва, Россия
E–mail: admelnikova@gmail.com

Предприятие ОАО «Воскресенские минеральные удобрения» является крупным производителем минеральных удобрений и серной кислоты. В ходе производства ежедневно в атмосферу происходит выброс серосодержащих отходов производства (серного и сернистого ангидрида). Известно, что попадая из сопредельных сред в почву, загрязнители оказывают негативное воздействие на ее эколого-агрохимические свойства, что отражается на состоянии и продуктивности ландшафтов.

Объектами исследования послужили дерново-подзолистые и аллювиальные почвы территории, непосредственно примыкающей к заводу.

Цель работы – установить изменения содержания подвижной серы и зону влияния. Для этого было заложено 7 трансект с шагом 500 метров длиной до 5 км каждая. За фоновые участок была принята территория на удалении 10 км от завода. На каждом участке были отобраны образцы почв по глубинам 0-5, 5-10 и 10-20 см. Подвижная сера определялась по ГОСТ 26490-85.

В исследуемых почвах показатели подвижной серы варьируют от 6,3 до 97,9 мг/кг с преобладающими значениями 18-23 мг/кг. Среднее значение содержание серы в естественных и пахотных дерново-подзолистых почвах составляет 53,6 и 12,5 мг/кг, соответственно, а в аллювиальных луговых - 17,5. Фоновое содержание серы- 15,9 мг/кг.

Содержание подвижной серы в верхнем слое 0-5 см на 15-20 % выше, чем в нижележащих слоях. Наиболее сильные отличия (до 50%) отмечены в наиболее загрязненных ландшафтах.

В южном направлении было заложено 2 трансекты параллельно друг другу на дерно-подзолистой пахотной и аллювиальной почвах. Содержание серы на пашне составляет около 8 мг/кг с незначительными колебаниями по исследуемому градиенту, в то время как на аллювиальной почве этот показатель в среднем достигает 14 мг/кг с максимумом 19 мг/кг на удалении 500 м от завода.

На трансекте в юго-восточном направлении содержание серы колеблется от 14 до 20 мг/кг без существенных изменений по мере отдаления от предприятия.

В северо-восточном направлении было заложено 2 трансекты  длиной 4 км, начало трансект находится  на удалении 3 км от предприятия, за чертой города Воскресенска. На участках, приуроченных к пахотным дерново-подзолистым и аллювиальным почвам, значения подвижной серы убывают с 23 до 12 мг/кг и с 19 до 11 мг/кг, соответственно.

На северо-западном направлении прослежено возрастание значений от 20 до 28 мг/кг по мере удаления от предприятия, с приближением к современным фосфогипсовым отвалам отходов производства.

Максимальные значения подвижной серы наблюдались в образцах с западной части исследуемой территории, вблизи старых отвалов фосфогипса. Содержание подвижной серы в естественной дерново-подзолистой почве в среднем превышает фоновые значения в 5,3 раза, снижаясь с 97,9 до 22 мг/кг при отдалении более чем на 2 км.

Содержание подвижной серы в исследуемых пахотных почвах Воскресенского района в 1,5-2 раза выше, чем в аналогичных почвах сопредельных административных единиц (Раменского, Егорьевского и Коломенского районов).

Таким образом, в настоящее время максимальное содержание подвижной серы в почве наблюдается на левом берегу Москвы-реки около фосфогипсовых отвалов. Остальные почвы Воскресенского района вблизи предприятия ОАО «ВМУ» характеризуются относительно высоким содержание подвижной серы.