Состав талых снеговых вод в зоне отчуждения МКАД

Национального Парка «Лосиный остров» г. Москвы

Харчевникова Мария Михайловна

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

факультет почвоведения, Москва, Россия

E-mail: maria.kharchevnikova@yahoo.com

С конца 90-х годов XX века проблема экологически безопасного применения противогололедных смесей и утилизации снега требует постоянного изучения по причине ухудшения экологической обстановки в мегаполисах.

Объекты исследования: снег, отобранный на разном расстоянии от проезжей части в зоне отчуждения МКАД (100-й км) на территории Национального парка «Лосиный остров» г. Москвы. Определение состава талых вод после отделения пыли в пробах проводилось на Масс-спектрометре с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS). Определение хлорид-ионов проводилось аргентометрическим методом по Мору.

В зоне отчуждения МКАД и на территории парка отмечено высокое содержание хлорид-ионов в талой воде, сопутствующее накоплению в снеге большого количества солевых компонентов (Na, Mg, K, Ca).

Таблица 1. Поступление водорастворимых форм соединений с талыми снеговыми водами (мг/м2) (100-й км МКАД)

| № пробы | Расположение точки | Na, мг/м2 | Mg, мг/м2 | K, мг/м2 | Ca, мг/м2 | Cl-, г/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 17 | 80 м от МКАД (Москва) | 1245 | 66 | 93 | 588 | 84 |
| 20 | Зона отчуждения МКАД, у канавы (10 м от МКАД) | 1432 | 49 | 70 | 529 | 96 |
| 21 | Зона отчуждения МКАД, обочина дороги | 1374 | 56 | 84 | 599 | 403 |
| 22 | Зона отчуждения МКАД, обочина дороги | 467 | 40 | 58 | 261 | 146 |
| 23 | Зона отчуждения МКАД, у канавы (10 м от МКАД) | 230 | 51 | 66 | 270 | 522 |
| 26 | 80 м от МКАД (Московская область) | 72 | 130 | 142 | 1337 | 32 |

В снеге зоны отчуждения МКАД содержание тяжелых металлов было минимальным. Наиболее высокие концентрации наблюдались на территории подмосковной части парка (80 м от МКАД), что объясняется направлением ветра в сторону области, а также отсутствием листвы в зимнее время года, препятствующей переносу пылевых частиц вглубь парка в летний период.

Таблица 2. Поступление тяжелых металлов (мг/м2) с талыми снеговыми водами (100-й км МКАД)

| № пробы | Расположение точки | Zn, мг/м2 | Pb, мг/м2 | Cu, мг/м2 | Ni, мг/м2 | Mn, мг/м2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | Зона отчуждения МКАД, у канавы (10 м от МКАД) | следы | следы | следы | следы | 0,39 |
| 24 | Зона отчуждения МКАД, у леса (25 м от МКАД) | 2,35 | 0,43 | следы | 0,07 | 27,64 |
| 26 | 80 м от МКАД (Московская область) | 56,55 | 9,18 | 2,99 | 2,17 | 391,76 |

Высокие концентрации солевых компонентов в зоне отчуждения МКАД и на территории парка являются нехарактерными для естественных дерново-подзолистых почв и регулярно заменяемого в зоне отчуждения МКАД грунта.

Работа рекомендована к. б. н., ст.преподавателем М.С. Розановой.