Особенности распространения свинца

в техногенно нагруженном районе Донецкого региона

Ротач Юлия Владимировна

Донецкий отдел плодородия почв Национального научного центра

«Институт почвоведения и агрохимии имени А. Н. Соколовского» НААНУ,

Украина, г. Дзержинск. E-mail: ddсnnc@ukr.net

Для решения проблем загрязнения окружающей среды, в частности почвы, которая выполняет важнейшую роль буфера и детоксиканта, необходимо знать механизмы распространения тяжелых металлов. Целью данных исследований является изучение особенностей распространения свинца (Pb) от источника эмиссии в направлении розы ветров.

Объектом полевых экспедиционных исследований являются техногенно нагруженные черноземные почвы Донецкого региона, расположенные в экологически загрязненном районе г. Константиновка и прилегающей территории. Центром эмиссии условно принят завод «УкрЦинк». Метод определения подвижных форм свинца в почвенном и растительном материале – атомно-абсорбционная спектрофотомерия в экстракте 1н HCl.

Результаты исследований показывают, что на расстоянии 4,12 км от источника загрязнения (172 м над уровнем моря) содержание Pb в 0-20 см слое  почвы  составляет  14,23 мг/кг почвы, а на расстоянии 5,37 км (94 м над уровнем моря) – 30,22 мг/кг почвы. В свою очередь, содержание Pb в растительном материале наоборот, большее на ближнем расстоянии от источника загрязнения при возвышенности рельефа (15,84 мг/кг), когда его содержание на более дальнем расстоянии от источника эмиссии, в зоне понижения рельефа, меньшее (7,06 мг/кг). Низкое содержание свинца в растениях на дальнем расстоянии от источника эмиссии в понижении рельефа объясняется экранированием возвышенностью при воздушно-конвекционном распространении элемента. При анализировании содержания свинца в почве и растениях, а также нитратного азота в почве, выявлено, что повышенное содержание Pb в почве соответствует низкому содержанию нитратного азота (0,55 мг/100 г почвы), а низкое содержание Pb – соответственно высокому (NO3 – 17,47 мг/100 г почвы). Что объясняется тем, что азот повышает подвижность и доступность растениям Pb за счет образования растворимых нитратов. Это, наряду с поступлением через листовую поверхность, увеличивает содержание свинца в растениях. Низкое содержание нитратного азота способствует накоплению Pb в почве.

Таким образом, в загрязнении свинцом района г. Константиновка и прилегающей территории важную роль играет воздушно-конвекционный способ распространения элемента и форма рельефа.