Тяжелые металлы в урбаноземах г. Житомир

Герасимчук Людмила Александровна

асистент

Житомирский национальный агроэкологический университет

экологический факультет, Житомир, Украина

E-mail: byrty41@yahoo.com

Среди антропогенных загрязнителей педосферы одно из ведущих мест принадлежит тяжелым металлам [2, 3]. Однако, вопрос особенностей загрязнения и закономерностей распределения тяжелых металлов в урбаноземах и фитоценозах на территории селитебных зон, расположенных за пределами промышленно развитых регионов Украины, остались преимущественно вне поля зрения исследователей. Определение уровней содержания и особенностей аккумуляции валовых и сильнофиксированных форм тяжелых металлов в урбаноземах на территории агроселитебных ландшафтов г. Житомир проводилось в период 2005 – 2012 гг. Установлено, что характер загрязнения урбаноземов г. Житомир неравномерный, а атмотехногенные ореолы рассеивания продуктов техногенеза на обследуемой территории достаточно пестрые. Почти во всех урбаноземах имеет место превышение содержания валовых форм свинца, которое колеблется от 1,5 до 2,5 раза, и цинка, составляющее 1,5 – 19 раза. Среди сильнофиксированных форм приоритетными загрязнителями урбаноземов выступают Cu, Pb, Cd и Zn, концентрации которых значительно превышают фоновое содержание. Загрязнение урбаноземов медью вызвано как техногенными факторами, так и дополнительным привнесением этого элемента с удобрениями и пестицидами в результате неконтролируемого их применения населением при ведении индивидуального огородничества и садоводства в пределах агроселитебных ландшафтов города. Что касается свинца, то высокие концентрации его сильнофиксированных форм были характерны для всех урбаноземов в пределах исследуемой территории, а коэффициент его концентрации в среднем достигал 22,9 – 69,5. Достаточно высокое содержание свинца в урбаноземах города также имеет техногенную природу и обусловлено, в первую очередь, боковым поступлением загрязненных воздушных масс и ливневого стока от автотранспортных ландшафтов, которые граничат с ними, или пересекают их. Максимальные количества сильнофиксированных форм цинка сконцентрированы в урбаноземах микрорайона «Крошня», причиной чего является непосредственная близость данной территории к линейной железнодорожной станции Крошня, поверхностный сток с территории которой и является источником привнесения цинка в почву. Наименьшими оказались концентрации в урбаноземах сильнофиксированных форм кадмия, коэффициент концентрации которых колебался от 0,7 до 2,8. Источниками привнесения кадмия в окружающую среду являются выбросы от автотранспорта (сгорание дизельного топлива, стирание резины колес) и продукты сжигания органических остатков и сухой растительности. Согласно ориентировочной оценочной шкале опасности загрязнения почв [1], по суммарному показателю загрязнения Zc урбаноземы в пределах всех исследуемых микрорайонов (за исключением микрорайона «Малеванка», где ситуация характеризуется как опасная) относятся к категории чрезвычайно опасного загрязнения. Наиболее опасная ситуация с загрязнением почвы тяжелыми металлами сложилась на территории микрорайона «Восточный промузел»л (Zc = 237) и в завокзальной части г. Житомир (Zc = 224).

Литература

- Балюк С.А., Фатєєв А.І., Мірошниченко М.М. Проведення грунтово-геохімічного обстеження урбанізованих територій. Харків: ННЦ ІГА. 2004.

- Мислива Т.М., Онопрієнко Л.О. Важкі метали в урбоедафотопах і фітоценозах на території м. Житомира // Вісник ХНАУ. 2009. №1.

- Мыслыва Т.Н. Тяжелые металлы в урбаноземах парково-рекреационных ландшафтов г. Житомир // Агрохимия. 2011. №1.