Загрязненность торфяных почв Яхромской поймы полициклическими ароматическими углеводородами

Ржеуский Юрий Олегович

Студент

Дмитровский рыбохозяйственный технологический институт –

филиал Астраханского государственного технического университета

Факультет очного обучения, Московская обл., Дмитровский р-н, пос. Рыбное, Россия

E-mail:kosmos27071992@mail.ru

В настоящее время возрастает загрязнение окружающей среды нефтепродуктами . Из всех углеводородов нефти полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) наиболее опасны для здоровья людей. Предельно допустимая концентрация (ПДК) самого вредного из них — 3,4-бенз(а)пирена — для почв установлена на уровне 20 мкг/кг

Основные источники загрязнения ПАУ почв агроландшафтов  - поступление  их  от выхлопных газов  автотранспорта и сельскохозяйственной техники, а также   перенос аэрозолей с загрязненных территорий от таких мегаполисов, как Москва

ПАУ накапливаются в первых верхних сантиметрах почвенного профиля. Возможны всасывание и последующая транспортировка молекул ПАУ корневыми системами растений и отложение их в органах растений.

Исследования уровня загрязненности торфяных почв ПАУ были проведены на мелиорированной территории  Яхромской поймы.  Образцы почв отобраны в вегетационный период с ключевых участков в притеррасной, центральной и прирусловой части поймы, отличающихся уровнем антропогенного воздействия и видом торфяной залежи.

Определения содержания ПАУ проводились на анализаторе  нефтепродуктов АН-2  в лаборатории экологического мониторинга   методом ИК-спектрометрии

Максимальное загрязнение торфяных почв нефтепродуктами было выявлено в центральной части Яхромской поймы (таблица 1), что связано с ее наиболее интенсивной эксплуатацией в с\х производстве.

Таблица 1. Содержание ПАУв почвах агроценозов Яхромской поймы, мкг/кг

| Участки Яхромской поймы | июнь | июль | сентябрь |
| --- | --- | --- | --- |
| Притеррасная часть | 28,07 | 31,28 | 387,8 |
| Центральная часть | 188,2 | 192,71 | 973,4 |
| Прирусловая часть | 20,38 | 20,94 | 198,11 |
| ПДК | 20 |  |  |

В почвах агроценозов Яхромской поймы на всех участках наблюдается тенденция незначительного увеличения содержания ПАУ в течение вегетационного периода и резкое увеличение в осенний период.

Вероятнее всего это  связано с ростом количества сельскохозяйственной техники и автотранспорта, занятых в уборке урожая  сельхозпродукции и, следовательно, с увеличением объема выхлопных газов. Также это может быть связано со спецификой самих торфяных почв, аккумулирующих загрязняющие вещества своими органическими соединениями. Видимо поэтому в прирусловой части поймы, где слои торфа переслаиваются линзами песка, наблюдалось и наименьшее загрязнение почв.

Необходимо отметить, что для всех участков поймы содержание ПАУ было выше ПДК.