Вольтамперометрическое определение холестерина в присутствии 
4-аминоантипирина 
Дёрина Ксения Владимировн, Дорожко Елена Владимировна
аспирант
Национальный исследовательский Томский политехнический университет, 
Институт природных ресурсов, Томск, Россия
E–mail: cleoyl@gmail.com

В настоящее время во всем мире, в том числе и в России, остро стоит проблема высокой заболеваемости атеросклерозом. Согласно ряду исследований, одним из важных факторов, влияющих на риск развития указанного заболевания, является высокое содержание холестерина в крови человека.

Холестерин – один из важнейших стеринов в организме человека. Он входит в состав клеточных мембран, а также является прекурсором стероидных гормонов и желчных кислот.

Данный стерин поступает в организм с пищей животного происхождения, однако значительное его количество синтезируется эндогенно. Таким образом, для контроля и коррекции уровня холестерина у пациента целесообразно проводить измерения содержания холестерина не только в его крови, но и в потребляемой пище. Следовательно, в области контроля уровня указанного стерина существуют две принципиальные задачи: определение его содержания в крови и измерение его содержания в продуктах питания.

Существуют различные аналитические методы, позволяющие измерять содержание холестерина в биологических объектах. Наиболее широкое применение в практике нашли спектрофотометрические, ферментативные и хроматографические методы. Каждая группа методов имеет свои достоинства и недостатки. Основным недостатком ферментативных методов является проблема хранения реактивов, спектрофотометрических и хромотографических методов – необходимость длительной пробоподготовки. Указанных недостатков лишены электрохимические методы, позволяющие проводить измерения с минимальной пробоподготовкой, эскспрессно и с высокой точностью.

Целью данной работы явилась разработка методики определения холестерина в модельных средах в присутствии 4-аминоантипирина.

Определение проводилось с использованием вольтамперометрического анализатора суммарной антиоксидантной активности, разработанного ООО «НПП Полиант». Данный анализатор позволяет измерять не только антиоксидантную активность соединений, но и их содержание в пробе. В качестве рабочего использовался стеклоуглеродный электрод, в качестве электрода сравнения применялся хлоридсеребряный электрод.

В ходе исследования был получен сигнал 4-аминоантипирина при величине потенциала, равной 0,47 В. При внесении в ячейку холестерина в эквивалентных количествах наблюдалось релевантное изменение полученного сигнала 
4-аминоантипирина. Таким образом, данная методика может служить простым и достаточно точным способом косвенного определения холестерина. В качестве дальнейшего направления развития работы предполагается применение методики для определения содержания холестерина не только в модельных средах, но и в биологических объектах.

Работа выполнена в рамках ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы (ГК № 14.В37.21.1183).