Получение масс-спектров фармацевтических субстанций  методом МАЛДИ с пластин для планарной хроматографии

Жиляев Дмитрий Игоревич1, Эспарза Цесар2

1Студент, 2студент

Российский университет дружбы народов, г.Москва, Россия

E-mail: dimzhi@mail.ru

Тонкослойная (планарная)  хроматография (ТСХ)  занимает  одно  из  важнейших мест в качественном и полуколичественном анализе сложных природных, фармацевтических,  медикобиологических  и  химических  объектов.  Основными ее преимуществами являются высокая экспрессность и универсальность, низкая стоимость использования. Однако этому методы свойственны и некоторые недостатки: в частности, идентификация разделенных компонентов обычно проводится с использованием различных оптических и химических методов, которые не всегда позволяют устанавливать структуры аналитов. Гораздо более эффективным способом установления строения аналитов в таких случаях может быть использование масс-спектрометрии с десорбционными методами ионизации, в частности матрично-активированной лазерной десорбции/ионизации (МАЛДИ). Преимущество такого подхода заключается в возможности перевода аналита в ионизированное состояние непосредственно с пластины для ТСХ. Особый интерес вызывает применение этой методологии для анализа фармацевтических субстанций, поскольку позволяет проводить экспрессную оценку чистоты лекарственных средств и выявлять фальсификаты.

Для  изучения эффективности предлагаемой методики были отобраны 20 фармацевтических субстанций с различными функциональными группами: гидроксильными (нитроксолин, фенкарол и др.), карбоксильными (индометацин, напроксен и др.),  амино-группами (триамтерен, ацетилпрокаинамид)  и их комбинациями (аторвастотен, идарубицин и др.). Масс-спектры МАЛДИ измерялись непосредственно с пластин ТСХ с закрепленным слоем силикагеля (Macherey-Nagel, ALUGRAM® Xtra SIL G, немодифицированный силикагель 60) и оксидом алюминия (Macherey-Nagel, Alox-25) на масс-спектрометре Bruker autoflex speed, оснащенном твердотельным УФ-лазером с λ=355 нм. Растворы изучаемых субстанций наносились на пластину ТСХ. После испарения растворителя на пятно аналита наносился раствор матрицы (2,4-дигидроксибензойная кислота, 3-индолакриловая кислота, 1,8,9-антрацентриол) или графитовая сетка.

Сравнения соотношений сигнал/шум и необходимых для получения устойчивого аналитического сигнала энергий лазера показали, что наилучшие результаты достигаются при использовании в качестве матрицы графита. При этом, в большинстве случаев, регистрируются пики ионов, связанные с ионизаций молекул аналита за счет присоединения протона или катионов натрия и калия. Полученные результаты демонстрируют высокий потенциал предлагаемой методики.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект №12-03-31873 мол_а