ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ LIQUAC ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ

ПРОЦЕССА РАЗДЕЛЕНИЯ В ИОННОЙ ХРОМАТОГРАФИИ

1Аспирант Фазлиева Н.Т., 1студент Али-Ахунов А.А., 2магистрант Мухамадиев А.Н.

1Самаркандский государственный университет, Узбекистан

2Самаркандский филиал Ташкентского университета информационной технологии

E-mail: m_nurali@mail.ru

Введение. Успех любого хроматографического анализа определяется оптимизацией процесса разделения в хроматографической колонке. Поэтому разработка новых подходов оптимизации процесса разделения является актуальной. Для решения подобных задач  особое место занимает применение структурно-групповых составляющих, в частности метод LIQUAC.

Цель -  оценка процесса разделения в ионной хроматографии на основе параметров LIQUAC.

Материалы и методы исследования. Катионы щелочных и щелочноземельных элементов, а также анионы: , т.е. растворимые соли. Колонки заполнены катионитом КУ-2-8А и анионитом Amberlet. Детектор – кондуктометрический.

Теория. Поведение ионов в хроматографической колонке определяется их коэффициентом активности. Поэтому определение коэффициента активности ионов позволяет  оценивать их разделение в хроматографической колонке. В связи с этим для вычисления коэффициента активности ионов в системе “ионит-ионат” использовали метод LIQUAC:

Результаты и их обсуждение. Нами изучены закономерности удерживания катионов и анионов в выбранных ионитах, рассчитаны параметры удерживания ионов на основе параметров метода LIQUAC. Как показывают полученные данные, ошибка вычисления параметров удерживания ионов от экспериментальных составляет до 5 %.  Исходя из этого нами найдены оптимальные условия разделения катионов щелочных и щелочноземельных элементов на колонке с катионитом КУ-2 и анионов () на Amberlet.

Таким образом, данный подход можно использовать для оценки и оптимизации разделения катионов и анионов в хроматографической колонке.

Работа выполнена при поддержке гранта ИТД-12-64.