Мониторинг приема лекарственных средств, их воздействия на организм человека является актуальной задачей.

Проведено определение ряда биологически активных веществ: 12-ти бета-блокаторов, 4-х бета-агонистов, 12-ми стероидов, 2-х стимуляторов и 3-х антидепрессантов, 3-х анальгетиков в модельных  растворах и контрольных образцах мочи.

Выделение органических веществ из объектов осуществляли жидкостной экстракцией метилтретбутиловым эфиром (МТБЭ) при рН 5,0, 7,0 и 9,0. Твердофазную экстракцию (ТФЭ) проводили на ТФЭ-патроне с сорбентом С18 смесью метанол/вода (90/10 об.ч.). Полученные экстракты объединяли и упаривали в токе азота. Сухой остаток дериватизировали.

Оптимизированы условия пробоподготовки. Эти приемы позволили снизить предел обнаружения для анаболического стероида станазолола снижен в 2 раза (с 20 до 10 нг/мл), для остальных анализируемых веществ предел обнаружения находится в пределах  от 0.1 до 10 нг/мл.

Для проведения дериватизации использовали прием объединения стадий силилирования и ацилирования. В качестве силилирующего реагента использовали N-метил-N-(триметилсилил)трифторацетамид, активированный йодотриметилсиланом (в соотношении 1000:2 об.ч. соответственно); N-метил-бис(трифтор)ацетамид в качестве ацилирующего реагента.

Проведен мониторинг более 100 образцов мочи, в результате, которого установлен характерный состав и среднее содержание органических веществ в моче людей в возрасте 20-40 лет. На основании проведенных исследований создана статистическая база данных.