Применение сенсора на основе берлинской лазури для оценки общей антиоксидантной активности

Полушина С.В.1 Вохмянина Д.В.2

1. Студентка 3 курса 2. Младший научный сотрудник

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова

Химический факультет, Москва, Россия

E-mail: rururu14@mail.ru

Антиоксиданты обеспечивают необходимую активность антиокcидантной системы — универсальной регулирующей системы организма, контролирующей уровень свободнорадикальных реакций окисления. Для измерения антиоксидантной активности используют разные химические и физико-химические методы, чаще всего основанные на прямом или косвенном измерении скорости или полноты реакции. Можно выделить три типа методов, основанных на следующих измерениях: потребление кислорода, образование продуктов окисления и поглощение (или связывание) свободных радикалов. В первом и во втором случаях антиоксидантная активность определяется на основе измерения степени ингибирования (скорости потребления реактивов или образования продуктов) [1].

Ранее на кафедре аналитической химии Химического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова был предложен способ определения общей антиоксидантной активности по кинетическим константам реакции разложения пероксида водорода [2]. Пероксид водорода выступает в качестве окислителя, постоянно присутствующего в человеческом организме. В растворе антиоксиданта концентрация пероксида водорода непрерывно уменьшается, в то время как в случае отсутствия антиоксидантной активности она постоянна. Измерение кинетики разложения пероксида водорода проводили в амперометрическом режиме c трехэлектродной ячейкой, подсоединенной к потенциостату. В качестве рабочего электрода использовался планарный электрод, модифицированный химически осажденной берлинской лазурью [3]. О кинетике разложения пероксида водорода судили по падению отклика электрода во времени. Константа скорости в таких реакциях измеряется как тангенс угла наклона прямой в полулогарифмических координатах. Антиоксидантная активность тем выше, чем больше эта константа.

***

В ходе работы разработан способ оценки общей антиоксидантной активности сыворотки крови. Измерена антиоксидантная активность сыворотки крови спортсменов до и после нагрузки (тест на отказ – спортсмены подвергались интенсивной физической нагрузке). Для всех исследованных наблюдается значимое увеличение антиоксидантной активности в сыворотке крови после нагрузки. Природа этого явления до конца не изучена, но можно предположить, что оно обусловлено возникновением гипоксии (кислородное голодание) при интенсивной физической нагрузке.

Литература

1. Хасанов В.В., Рыжова Г.А., Мальцева Е.Р. Методы исследования антиоксидантов // Химия растительного сырья. 2004. №3.

2. Karyakina, E.E., Vokhmyanina D.V., Zolotov, Y.A., Karyakin, A.A., etc. Kinetic approach for evaluation of total antioxidant activity // Talanta. 2009, №80. p. 749-753.

3. Sitnikova, N.A., Borisova, A.V., Komkova, M.A., Karyakin, A.A. Superstable Advanced Hydrogen Peroxide Transducer Based on Transition Metal Hexacyanoferrates // Analytical Chemistry. 2011, №83. p. 2359–2363.

Работа выполнена при финансовой поддержке госконтракта N 14.740.11.1374 Министерства образования и науки РФ.