Исследование возможностей совместного определения пищевых синтетических красителей Е122 и Е155

Исмаилова Лейла Унсуровна

Студент 2 курса

Дагестанский государственный университет, Химический факультет, Махачкала, Россия

E-mail:leyla.ismailova.94@mail.ru

Одним из первых качественных показателей, на который потребитель обращает свое внимание при выборе продуктов питания, является цвет. Однако во многих случаях в процессе производства и хранения продукты теряют свой естественный и привлекательный цвет, а иногда они изначально им не обладают. Для решения проблем сохранности и безопасности продуктов питания в них стали добавлять различные вещества химической и биологической природы, в том числе синтетические красители. Их добавляют с целью: восстановления природной окраски, утраченной в процессе обработки и хранения; окрашивания бесцветных продуктов; придания привлекательного вида и цветового разнообразия и т.д. Однако, завышенное содержание красящего вещества или использование запрещенных пищевых красителей, применение некачественных препаратов, содержащих значительное количество органических примесей, представляет определенную опасность. В связи с этим, контроль содержания синтетических красителей актуален. [1]

Нами спектрофотометрическим методом изучены оптические характеристики синтетических пищевых красителей кармазина (Е122) и шоколадного коричневого (Е155). Установлено, что независимо от рН раствора в пределах от 1 до 8 спектры красителей не изменяются, и максимальное светопоглощение наблюдается при одной и той же длине волны: в спектрах Е122 при 510 нм, а в спектрах Е155 наблюдается два максимума при 470 и 620 нм.

Анализ спектров показывает, что при 620 нм поглощается только Е155, а при 470 и 510 нм наблюдается светопоглощение обоих красителей. Наличие участка, в котором поглощается лишь один краситель (Е155) использовано для его спектрофотометрического определения по градуировочному графику (у=0,008х-0,002) в присутствии кармазина (Е122). А для определения Е122 в смеси используются три градуировочных графика: первый при 620 нм для Е155, где поглощается только он; второй и третий при 510 нм для Е122 (у=0,759х-0,010) и Е155 (у=0,019х+0,005). Рассчитывая концентрацию Е155 из первого графика, находим его оптическую плотность по второму, и по разности оптических плотностей смеси обоих красителей и красителя Е155 при 510 нм, получаем оптическую плотность Е122, используя которую по третьему графику рассчитываем его концентрацию.

Методика определения двух красителей  отработана на растворах чистых красителей в смеси и апробирована при анализе гранатового сока Grand. Максимум относительной погрешности не превышает 5-6%.

Литература

- http://www.epac-service.ru/main.php?id=728