Использование лигандообменного капиллярного электрофореза в анализе лекарственного препарата «АФОБАЗОЛ»

Бурыкин И.В.; Лесина А.А.

Доцент; Студент 5 курса

ФГАОУ ВПО «Южный федеральный университет», химический факультет

Ростов-на-Дону, Россия

E-mail:  igorb82@yandex.ru

Одним из перспективных электрофоретических вариантов анализа сложных смесей является лигандообменный капиллярный электрофорез (ЛОКЭ), ближайшим аналогом которого является лигандообменная хроматография. Использование комплексообразования с органическими реагентами (краун-эфирами, цикламами, циклодекстринами, ПАВ) и ионами переходных металлов (Cu2+, Fe3+ и др.), введенными в матрицу пробы, состав рабочего электролита или подвижную фазу, позволяет расширить аналитические возможности разделения. ЛОКЭ используют, в основном, для разделения оптических изомеров, обнаружения не поглощающих в УФ-области соединений, снижения пределов детектирования поглощающих аналитов, изменения эффективности и селективности разделения.

Разработана методика определения 5-этокси-2-[2-(морфолино)этилтио]бензимидазола дигидрохлорида – активного вещества лекарственного препарата «Афобазол» – методом ЛОКЭ.

Для регистрации сигнала использовали прямое фотометрическое детектирование (λ = 253,7 нм). Состав ведущего электролита: 5 мМ раствор сульфата меди(II), 50 мМ раствор L-пролина (рН 3,36). Анализ проводили при постоянном напряжении +25 кВ в течение 12 минут в кварцевом капилляре (Lобщ = 60 см, Lэфф = 50 см и dвнутр = 75 мкм). Пробу вводили гидродинамическим способом при 30 мбар в течение 10 с. Между экспериментами капилляр промывали 3 минуты фоновым электролитом.

Определение проводили по линейной зависимости между концентрацией определяемого вещества и высотой (h) или площадью (S) электрофоретического пика. При выбранных условиях были получены наиболее узкие, хорошо сформированные хроматографические пики. Значение времени удерживания составило tR = 9,09. По результатам измерений были построены градуировочные графики. Уравнение полученной зависимости от концентрации 5-этокси-2-[2-(морфолино)этилтио]бензимидазола дигидрохлорида имеет следующий вид:

для высоты

y = 1633·x + 0,341, R2 = 0,983 (от 2,0∙10-4 М до 8,0∙10-4 М),

y = 2856·x + 0,013, R2 = 0,993 (от 1,0∙10-5 М до 1,0∙10-4 М);

для площади

y = 34572·x – 0,157, R2 = 0,996 (от 1,0∙10-5 М до 1,0∙10-3 М).

Данные метрологической обработки результатов измерений представлены в таблице (n = 8, t0,95 = 2,37).

Таблица. Метрологические характеристики капиллярно-электрофоретического определения 5-этокси-2-[2-(морфолино)этилтио]бензимидазола дигидрохлорида

| Параметр | μ, М | xср, М | S | Sr | ± t·S/√n | ПРО, М |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь (S) | 2,00·10-4 | 2,01·10-4 | 5,76·10-6 | 0,03 | ±0,37 | 8,38∙10-5 |
| Высота (h) |  | 1,56·10-4 | 5,98·10-6 | 0,09 | ±0,12 | 1,60∙10-4 |

Сравнительный анализ воспроизводимости результатов электрофоретического определения показывает, что количественную оценку содержания субстанции возможно проводить как по высоте, так и площади электрофоретического пика. Однако в последнем случае чувствительность определения и степень линейной корреляции несколько выше.