Свойства катализаторов на основе бинарных оксидов Pd-Zr-O в реакции гидродехлорирования хлорбензола

Отрощенко Татьяна Петровна

Аспирант

Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова,

химический факультет, Москва, Россия

E–mail: otroshcha@yandex.ru

Хлорорганические соединения являются сильными токсичными загрязнителями окружающей среды, поэтому необходима их утилизация [1]. Процесс каталитического гидродехлорирования является одним из самых эффективных и безопасных способов переработки хлорорганических соединений [2]. Наиболее эффективными катализаторами этого процесса являются палладиевые катализаторы, нанесенные на различные носители [3]. Одним из основных недостатков катализаторов ГДХ является их дезактивация под воздействием одного из продуктов реакции - HCl [4]. Поэтому остается актуальной разработка устойчивых каталитических систем для этого процесса.

В данной работе исследовалась возможность использования бинарных оксидов Pd-Zr-O (2 вес. % Pd), полученных с использованием темплатов (древесина, целлюлоза), в качестве прекурсоров катализаторов ГДХ. Изучены физико-химические свойства этих оксидов. Показано, что катализаторы, полученные путем восстановления этих систем (биоморфные катализаторы), проводят 100%-ную конверсию хлорбензола в интервале температур от 100оС до 250оС, как и в случае нанесенного катализатора аналогичного состава (реакция проводилась в газовой фазе). Основными продуктами являются бензол и циклогексан. Соотношение продуктов зависит как от температуры, так и от типа образца. Различие между биоморфными и нанесенной системами связано с различным содержанием восстановленного палладия в образцах. На примере системы, приготовленной с использованием древесных опилок в качестве темплата, показано влияние присутствия ионов щелочных и щелочноземельных металлов на активность катализатора реакции гидродехлорирования хлорбензола.

Литература

- Converti A., Zilli M., De Faveri D.M., Ferraiolo G. Hydrogenolysis of organochlorinated pollutants: Kinetics and thermodynamics. // Journal of Hazardous Materials. 1991 V. 27. P. 127-135.

- Hashimoto Y., Uemichi Y., Ayame A. Low-temperature hydrodechlorination mechanism of chlorobenzenes over platinum-supported and palladium-supported alumina catalysts. // Applied Catalysis A: General. 2005. V. 287. P. 89–97.

- Babu N.S., Lingaiah N., Gopinath R., Reddy P.S.S., Sai Prasad P.S. Characterization and reactivity of alumina-supported Pd catalysts for the room-temperature hydrodechlorination of chlorobenzene. // Journal of Physical Chemistry C. 2007. V. 111. P. 6447-6453.

- Gopinath R., Lingaiah N., Babu N.S., Suryanarayana I., Sai Prasad P.S., Obuchi A. A highly active low Pd content catalyst synthesized by deposition-precipitation method for hydrodechlorination of chlorobenzene. // Journal of Molecular Catalysis A: Chemichal. 2004. V. 223. P. 289-293.