Свойства и роль алюмосиликатов  при извлечении цветных, редких и редкоземельных металлов из полиметаллических руд и техногенного сырья

Алимжанова А.М., Баудагулова Г.Т., Нурболатулы А., Малдыбаев Г.К., Айменова Ж.Л., Сапаргалиева Г.С.

Младший научный сотрудник, младший научный сотрудник, ведущий инженер, младший научный сотрудник, ведущий инженер, инженер

Национальный центр по комплексной переработки минерального сырья РК, Алматы, Республика Казахстан

E – mail: aliyuchca@mail.ru

Извлечение цветных, редких и редкоземельных металлов из полиметаллических руд и техногенного сырья [1] зависит от структурных и текстурных особенностей алюмосиликатов. Гипергенное полиметаллическое алюмосиликатное сырье с широким спектром цветных металлов (медь, цинк, свинец), редких тугоплавких металлов (титан, цирконий, ванадий, ниобий, тантал, молибден, вольфрам), драгоценных металлов (серебро, золото, рений), радиоактивных (уран, торий, актиний), редкоземельных металлов (иттрий, скандий и лантаноиды), металлов платиновой группы при содержании их в сумме не более 1%, обогащенных органическим веществом  (ОВ), относятся к сырью двойной упорности.

Алюмосиликаты – продукт, созданный живым организмом из кремниевой кислоты (H4SiO4) и гидратов алюминия Al(OH)3 [2]. Диапазон металлосиликатов, подобно первичным, вторичным и третичным белковым соединениям, делится на классы, распад которых по закону развития природы (закон Козлова В.А.) проходит через ряд алюмосиликатов: каолинит, щелочные алюмосиликаты, слюды, полевые шпаты, который неотвратимо переходит в кремнезем. Новая реальность минерально-сырьевой базы цветных, редких и редкоземельных металлов связана с рудами сложенного вещественного состава: химически связанный кремнезем (металлосиликаты) и свободный аморфный скелетный кремнезем, карбонаты, органические вещества.

Оценка поведений алюмосиликатов в силу их многообразия является трудоемкой. Это обстоятельство диктует необходимость применения таких методов исследования, которые не требуют всестороннего знания свойств каждого отдельного соединения. В этом случае особое значение имеют приближенные методы их оценки.

Данная работа посвящена:

-   анализу сведений об индивидуальных соединениях в системе  Al(OH)3 – H4SiO4 – Н2О

-   расчету их термических констант;

- оценке применимости методов расчета этих констант и достоверности полученных результатов с помощью экспериментальных  исследований термических свойств;

- термодинамическому анализу поведения различных основных алюмосиликатов при повышенных температурах.

Литература

1. Давыдов Г.И., Студенцов В.В., Абишев Д.Н., Петров А.А. (1998) /Извлечение редкоземельных металлов из полиметаллических руд и техногенного сырья /Алматы: Казмеханобр, 1998.- 152 с.

2. Войткович Г.В. и др. (1983) /Роль органического вещества в концентрации металлов в земной коре /Москва – 1983.- 156 с.