Синтез и каталитическая активность полифункциональных аминофосфорильных соединений в реакции отверждения эпоксидных олигомеров.

Амирова Л.Р.1, Вагапова Л.И.2

Аспирант

Казанский национальный исследовательский технологический университет, факультет нефти и нефтехимии Казань, Россия1

Институт органической и физической химии им. А.Е. Арбузова КазНЦ РАН, Казань, Россия2

E_mail: LyaisanAmirova@mail.ru

Создание полимерных композиционных материалов с повышенными технологическими и эксплуатационными свойствами является актуальной задачей. В связи с этим большой интерес представляет разработка новых соединений, применяющихся в качестве катализаторов эпоксидных олигомеров. На сегодняшний день высокую эффективность в качестве катализаторов показали третичные амины, с другой стороны – недавно было обнаружено, что фосфорсодержащие соединения также ускоряют реакции эпоксидирования. Поэтому целью работы являлся синтез полифункциональных соединений, содержащих и фосфорный фрагмент и аминную группу, причем было интересно использовать вторичную аминную группу, способную активно вступать в реакцию сшивки эпоксидных олигомеров

Синтез α, β, γ-аминофосфонатов и аминофосфиноксидов был осуществлен по реакции Кабачника-Филдса взаимодействием аминоацеталя, соответствующей фосфористой кислоты и параформа в присутствии n-толуолсульфокислоты.

2. Диарилметановые производные получали реакцией синтезированных аминофосфиноксидов с резорцином и 2-метилрезорцином.

3. Производные каликс[4]резорцинов, содержащие аминофосфорильные фрагменты, были получены по реакции Манниха взаимодействием каликс[4]резорцинов с формальдегидом и соответствующими аминофосфонатами и аминофосфиноксидами.

Методом дифференциальной сканирующей калориметрии были изучены свойства полученных аминофосфорильных соединений в качестве ускорителей в реакции отверждения эпоксидных олигомеров ангидридным отвердителем.