Синтез кортикостероидных С21-моноэфиров фосфорной кислоты

Трунина А.С.

Студент

Московский Государственный Университет имени М.В. Ломоносова, Химический факультет, г. Москва, Россия

E-mail: rislens@mail.ru

Кортикостероидные С21-моноэфиры фосфорной кислоты являются важными предшественниками в производстве водорастворимых лекарственных форм стероидных противовоспалительных препаратов, применяемых в виде натриевых солей, таких как преднизолон, дексаметазон, бетаметазон. Промышленный метод синтеза С21-монофосфатов кортикоидов включает взаимодействие С21-гидроксистероида с пирофосфорилхлоридом. При этом основной проблемой является очистка продукта и выделение из водного раствора (как самого фосфата, так и его динатриевой соли). Как правило, для получения кристаллического продукта используют различные способы высушивания водного раствора (например, сублимационная или распылительная сушка).

Другим известным методом синтеза монофосфатов С21-гидроксипрегнанов является способ, включающий прямое С21-йодирование С20-кетопрегнана с последующим замещением атома йода на фосфат обработкой 85% фосфорной кислотой в присутствии органического основания. Этот метод привлекателен  тем, что позволяет аналогичным образом получать и другие С21-эфиры прегнанов.  Несмотря на то, что метод давно известен, он не получил практического применения из-за крайне низкой эффективности способа выделения фосфата стероида из реакционной массы и проблем извлечения его из водного раствора  в процессе последующей очистки. Нами разработан новый высокоэффективный сорбционный способ извлечения С21-монофосфатов кортикостероидов (3) из водных растворов с применением нейтральных полимеров.

Синтезированы С21-монофосфаты производных кортексолона (3) из соответствующих производных прогестерона (1) с использованием метода прямого йодирования. Оптимизация стадии фосфорилирования С21-йодпроизводного (2) и отработка метода извлечения и  очистки С21-фосфата проведены на примере синтеза С21-фосфата кортексолона (3б). Проведено сравнительное изучение  применимости неионогенных сорбентов для выделения С21-фосфата кортексолона. Изучено применение сорбентов различных марок. Показано, что новый метод позволяет значительно увеличить выход кортикостероидного С21-монофосфата (с 48-50% до 90-95%). Синтезированы натриевые и аммонийные соли кортикостероидных С21-монофосфатов.