Каналы трековых мембранных фильтров и прессованной сахарозы как ультрамикрореакторы для получения высокодисперсных препаратов

Твердохлеб Дарья Андреевна.

Студентка

Химический факультет МГУ имени. М.В.Ломоносова, 119992  ГСП-3, Москва, Ленинские горы

E-mail: berd@radio.chem.msu.ru

Длительное время остается актуальным поиск эффективных путей получения высокодисперсных препаратов, состоящих из близких по размерам твердых микро - и наночастиц. Для ее решения используют различные приемы, среди которых обращают на себя внимание подходы, основанные на использовании коллективов микрореакторов. Например, для получения фотонных шариков часто используют двухшаговый темплатный метод.[1]. Другой описанный в литературе метод состоит в использовании трековых мембран (ТМ)[2], каналы в которых служат микрореакторами для формирования кристаллов. При использовании этих и других сходных приемов получения дисперсных препаратов возникает ряд проблем, в том числе: проблема воспроизводимости (постоянности) параметров матрицы и проблема извлечения полученного вещества без его разрушения из матрицы.

В данной работе была исследована возможность получения высокодисперсных препаратов малорастворимых веществ в порах сахарозы и порах ТМ на примере сульфата бария и сульфида свинца. Синтезированные препараты охарактеризованы по данным электронной микроскопии, элементному составу и данным рентгенофазового анализа. Полученные результаты показывают, что при проведении реакции осаждения в порах ТМ при разных условиях проведения экспериментов возможно образование твердой фазы как в виде агломерата нано - и микрочастиц, так и в виде отдельных микрокристаллов. Эксперименты с матрицей сахарозы выявили возможность ее использования для получения высокодисперсных микрочастиц различной морфологии, в том числе и вискеров.

Литература

1. Yi G-R., Moon J.H., Manoharan V.N et al. Packings of Uniform Microspheres with Ordered Macropores Fabricated by Double Templating //J. Am. Chem. Soc. 2002. V. 124. P. 13354

2. Catherine Charcosset, Roland Kieffer, Denis Mangin et al. Coupling between Membrane Processes and Crystallization Operations // Ind. Eng. Chem. Res. 2010. V. 124. Р. 5489