Ядерно-технологический комплекс для производства медицинских изотопов (Мо-99 и Sr-89) на основе инновационной растворной технологии

Горячих А.В., Суволокин Д.В., Тюрина Е.С.

Инженер-конструктор

Открытое акционерное общество «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники имени Н.А. Доллежаля», Москва, Россия

E-mail: tyurina.katty@yandex.ru

Молибден-99 является наиболее распространенным и важным медицинским радионуклидом, производство которого в необходимом количестве возможно только при выделении его из продуктов деления урана-235. В мировой клинической практике использование Мо-99 составляет около 80% от общего числа всех радионуклидных исследований.

Для радионуклидной терапии в России используют радиоактивный I-131, Sm-153 и Sr-89. В частности, Sr-89 используется в онкологии для лечения болевого синдрома при костных метастазах.

Традиционный способ производства Мо-99 и Sr-89, основанный на облучении мишеней в ядерном реакторе, имеет ряд недостатков, связанных c низкой производительностью производства и использованием ядерных материалов высокого обогащения [1].

Совместно со специалистами НИЦ «Курчатовский институт» предложен способ, основанный на выделение изотопов из осколков деления, образующихся в топливном растворе. Преимущества растворной технологии:

- реактор предназначен специально для производства изотопов;

- простая конструкция реактора;

- высокая производительность при малой мощности реактора.

Прототип - реактор "Аргус", эксплуатирующийся в НИЦ "Курчатовский институт".

Авторами была разработана конструкция растворного ядерного реактора [2]. Растворный реактор работает в составе ядерно-технологического комплекса, который включает: два растворных ядерных реактора, две технологические петли для выделения изотопов Sr-89, технологическую петлю для выделения изотопов Mo-99, радиохимическое производство.

Основные технические характеристики комплекса:

- тепловая мощность, кВт - 150 (два по 75 кВт);

- обогащение изотопом урана-235, % - 19,8;

- концентрация урана в растворе, г/л – 315;

- цикл наработки Мо-99, сут. - 6;

- производительность по Мо-99, Ки/цикл - 1120 (на шестые сутки после отправки).

Авторы выражают глубокую благодарность сотрудникам ОАО «НИКИЭТ»          И.Т. Третьякову, Н.С. Калашников  и НИЦ «Курчатовский институт» В.А. Павшуку, Н.В. Петрунину, С.В. Мясникову за плодотворное сотрудничество.

Литература

- Production Technologies for Molybdenum-99 and Technetium-99m, IAEA-TECDOC-1065, 1999, 158 pр.

- Третьяков И.Т., Калашников Н.С., Воронцов М.Т., Попов В.Е., Горячих А.В., Суволокин Д.В., Тюрина Е.С. Результаты НИОКР разработки головного образца ядерно-технологического комплекса для производства медицинских изотопов (Мо-99, Sr-89) на основе инновационной растворной технологии // «Инновационные проекты и технологии ядерной энергетики», международная научно-техническая конференция: сборник докладов. – М.: ОАО “НИКИЭТ”, 2012. С. 126-134.